283




	(19) KG
	(11)  283
	(46)  31.03.2020
	

	
	

	(51)
	Е03В 1/04 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190001.2

(22) 21.01.2019

(46) 31.03.2020. Бюл. № 3

(76) Малабаев А.  (KG)

(56) Патент RU № 2348763, С2, кл. Е03В 1/04, 2009
(54) Ступенчатая водораспределительная система
(57) Полезная модель относится к системам водоснабжения населенных пунктов, расположенных в горно-предгорной зоне.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение надежности в работе системы водоснабжения населенных пунктов питьевой водой, расположенных в горно-предгорной зоне. 

Поставленная задача решается тем, что в ступенчатой водораспределительной систе-                      ме, содержащей водоприемное сооружение, насосную станцию, водопроводную сеть, состоящую из магистральной и разводящих линий, а также домовых вводов, водопроводная сеть содержит распределители, установленные в зонах повышения давления воды в трубах и разветвляющие на n-количество разводящие линии и линии домовых вводов. 
1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к системам водоснабжения населенных пунктов, расположенных в горно-предгорной зоне.

Известна система водоснабжения (Патент RU № 2288999, С1, кл. Е03В 1/04, 2006), включающая накопительно-расходные емкости, количество которых равно количеству пользователей воды, средство для наполнения указанных емкостей водой, связанную между собой систему трубопроводов, выполненных из гигиенически чистого материала, сливные краны, соединенные с указанными емкостями, а также местный пульт розлива воды и средство сбора и обработки информации об объеме потребленной воды каждым пользователем, при этом каждая накопительно-расходная емкость снабжена входным клапаном, управляемым верхним уровнем воды в емкости, а система трубопроводов представляет собой распределительный трубопровод с подводящими к накопительно-расходным емкостям трубопроводами. Изобретение решает задачу снабжения населения жилых домов, административных зданий и других помещений питьевой водой гарантированного качества от лицензированного поставщика.

Недостатком данной системы водоснабжения является ее сложность, которая находится в прямо пропорциональной зависимости от количества потребителей, а также большие габариты конечного оборудования. Кроме этого, надежность системы в целом напрямую зависит от организации подвоза питьевой воды и скоростью ее потребления, а различная скорость недопотребления усложняет обслуживание системы.

Известна система водоснабжения мегаполиса (Патент RU № 2321706, С1, кл. Е03В 7/04, 2008), содержащая кольцевую водопроводную сеть, разделенную на зоны, которые соединены между собой водоводами, связанными с зональными насосными станциями, которые выполнены в виде совокупности параллельно установленных групп низконапорных и высоконапорных насосов с напорными трубопроводами.

Однако из-за износа при продолжительной эксплуатации (более 30 лет) ресурс насосов   между   обслуживанием   с   заменой
4

отдельных узлов сокращается (по сравнению с паспортным регламентом) в 1,5-2 раза, вследствие чего увеличиваются затраты на обслуживание и ремонт.

Недостатком является высокий расход электрической энергии и высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Наиболее близким решением к заявляемой полезной модели является способ водоснабжения и система для его осуществления (Патент RU № 2348763, С2, кл. Е03В 1/04, 2009), заключающийся в доставке питьевой воды индивидуальным пользователям, подключенным к системе водоснабжения населенного пункта через магистральные и разводящие линии водопроводной сети, и далее через домовые вводы и уличные водозаборы, что в разводящей линии параллельно домовому вводу или уличному водозабору выполняют, по меньшей мере, один дополнительный водоотвод, который снабжают стационарной установкой индивидуальной водоподготовки до гарантированного качества питьевой воды, по меньшей мере, одним водоразборным краном или дозатором, а питьевую воду отпускают в индивидуальные емкости.

Недостатком прототипа является сложность конструкции и недостаточная надежность работы системы.

Вышеизложенные известные системы невозможно применить в водных трассах для горных регионов из-за значительных перепадов геодезических высот. По этим причинам давление воды в некоторых местах превышает нормативные показатели водопроводных труб применяемых при транспортировке питьевой воды. Обычно в подобных случаях строится водный резервуар в середине магистрали водопроводной сети, чтобы делить давление воды, однако это дополнительные финансовые затраты на материалы и необходимость выделения местности на строительство резервуара.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение надежности в работе системы водоснабжения населенных пунктов питьевой водой, расположенных в горно-предгорной зоне. 

5

Поставленная задача решается тем, что в ступенчатой водораспределительной системе, содержащей водоприемное сооружение, насосную станцию, водопроводную сеть, состоящую из магистральной и разводящих линий, а также домовых вводов, водопроводная сеть содержит распределители, установленные в зонах повышения давления воды в трубах и разветвляющие на n-количество разводящие линии и линии домовых вводов. 

На фигуре показана схема ступенчатой водораспределительной системы.

Ступенчатая водораспределительная система содержит водоприемное сооружение 1, насосную станцию 2, водопроводную сеть, состоящую из магистральной линии 3, распределителей 4, разводящих линий 5, задвижек 6, разветвлений домового ввода 7. В зависимости от числа потребителей, домовой ввод 7 имеет n-количество разветвленных линий. 

Магистральная линия 3 выполнена из труб большего диаметра (например, Ø 100 мм), разводящие линии 5 из труб среднего диаметра (Ø 50 мм) и разветвленные линии для домового ввода 7 из труб меньшего диаметра (Ø 15-20 мм), в зависимости от количества разветвлений. 

Для примера, трубы разводящей линии 5 с диаметром 50 мм имеют в два раза меньше площади, чем трубы магистральной линии с диаметром 100 мм, соответственно, в 2 раза снижаются силы, возделывающие к стенкам труб, из-за уменьшения боковой площади.

В местах, где на магистральной линии 3 из труб большего диаметра (например, Ø 100 мм) возникает увеличение давления воды в трубах выше предельно допустимых показателей, устанавливают распределитель 4 и соединенные  к   нему   разводящие   линии  5,
6

выполненные из труб среднего диаметра (Ø 50 мм) с задвижками 6, при этом суммарный диаметр труб разводящей линии 5 должно быть в пределах диаметра трубы магистральной линии 3. Задвижка 6, установленная между распределителем 4 и разводящей линией 5, обеспечивает отключение подачи воды по водопроводной сети, в случае аварии в разводящих линиях 5, и для осуществления ремонтных работ, не отключая всю систему. 

Далее, соответственно в зонах возникновения повышения давления воды, превышающего предел прочности труб, устанавливают распределители 4 и соединенные к нему линии домового ввода 7, выполненные разветвленными на n-количество труб меньшего диаметра, т. е. на несколько труб меньшего диаметра из-за уменьшения площади стен воздействие избыточного давления воды снижается. Задвижка 6 установлена на каждой разветвленной линии домового ввода 7.
Ступенчатая водораспределительная система работает следующим образом. 

Из водоприемного сооружения 1 вода под напором создаваемым насосной станцией 2 поступает по магистральной линии 3 в распределители 4, установленные в зоне повышения давления в трубах. Далее вода из распределителя 4 поступает в соединенные к нему разводящие линии 5 с задвижками 6. Затем вода через распределитель 4 по разветвленным линиям домового ввода 7 с задвижками 6 подается потребителям. 
Использование ступенчатой водораспределительной системы обеспечивает увеличение срока службы водопроводных труб, снижение финансовых затрат на строительство системы водоснабжения населенных пунктов питьевой водой в горно-предгорной местности. 

7
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Ступенчатая водораспределительная система, содержащая водоприемное сооружение, насосную станцию, водопроводную сеть, состоящую из магистральной и разводящих линий, а также домовых вводов, о т л и ч а ю-              
8

щ а я с я  тем, что водопроводная сеть содержит распределители, установленные в зонах повышения давления воды в трубах и разветвляющие на n-количество разводящие линии и линии домовых вводов. 

Ступенчатая водораспределительная система
[image: image1.png]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  283   (46) 31.03.2020





1








_892022383.unknown

