286




	(19) KG
	(11)  286
	(46)  30.04.2020
	

	
	

	(51)
	H02S 10/30 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190007.2

(22) 17.06.2019

(46) 30.04.2020. Бюл. № 4

(71) (73) Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" (KG)

(72) Рахманбердиева Д. Х., Темиркулова А. Н.  (KG)

(56) Патент RU № 2643262, С2, кл. H02S 10/30, H02S 20/23, H02S 30/20, 2018
(54) Устройство для водообеспечения дома

(57) Полезная модель относится к устройствам обеспечения водогенерации из атмосферы и может быть установлена на крышах различных построек, расположенных в засушливых районах.
Задача полезной модели - генерация воды из атмосферы в течение всего года с последующей многоуровневой очисткой.
Поставленная задача решается тем, что устройство для водообеспечения дома, включающее раму, установленную на поверхности крыши, солнечные элементы, размещенные на раме, аккумуляторную батарею, соединенную с солнечными элементами, снабжено нагревательными элементами, установленными под солнечными элементами, генератором выработки воды из атмосферы, соединенными с аккумуляторной батареей, многоуровневым фильтром, при этом генератор выработки воды из атмосферы связан водяными трубами с многоуровневым фильтром, соединенным с емкостью для сбора воды.
1 н. п. ф., 3 фиг.
3

Полезная модель относится к устройствам обеспечения водогенерации из атмосферы и может быть установлена на крышах различных построек, расположенных в засушливых районах.
Известна водонагревательная и электрогенерирующая установка на солнечной энергии, содержащая раму, установленную на поверхности крыши, солнечные элементы, размещенные на раме, аккумуляторную батарею, расположенную под крышей (патент RU № 2643262, С2, кл. H02S 10/30, H02S 20/23, H02S 30/20, 2018).
Недостаток известной установки заключается в том, что ее невозможно по конструктивным особенностям использовать для генерации воды из атмосферы.
Задача полезной модели - генерация воды из атмосферы в течение всего года с последующей многоуровневой очисткой.
Поставленная задача решается тем, что устройство для водообеспечения дома, включающее раму, установленную на поверхности крыши, солнечные элементы, размещенные на раме, аккумуляторную батарею, соединенную с солнечными элементами, снабжено нагревательными элементами, установленными под солнечными элементами, генератором выработки воды из атмосферы, соединенными с аккумуляторной батареей, многоуровневым фильтром, при этом генератор выработки воды из атмосферы связан водяными трубами с многоуровневым фильтром, соединенным с емкостью для сбора воды.
Устройство для водообеспечения дома показано на чертеже, где на фиг. 1 условно представлено расположение конструктивных элементов на крыше и у стены здания; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг 3 - структурная схема устройства.
4

Устройство для водообеспечения дома включает раму 1, установленную на поверхности крыши 2, солнечные элементы 3, размещенные на раме 1, аккумуляторную батарею 4, расположенную под крышей здания и соединенную с солнечными элементами 3. Под солнечными элементами 3 установлены нагревательные элементы 5, соединенные с аккумуляторной батареей 4. С аккумуляторной батареей 4 соединен генератор 6 выработки воды из атмосферы (далее генератор), размещенный под крышей здания и связанный с атмосферой через окно 7 в стене здания. Генератор 6 посредством водяных труб 8 связан с многоуровневым фильтром 9, соединенным с емкостью 10 для сбора воды.
Устройство для водообеспечения дома работает следующим образом. Аккумуляторные батареи 4 запитываются электроэнергией от солнечных элементов 3. Генератор 6, запитанный от аккумуляторной батареи 4, вырабатывает воду из атмосферы посредством соединения с ней через окно 7. Выработанная вода из генератора 6 поступает через водяные трубы 8 в многоуровневый фильтр 9, в котором проходит очистку и собирается в емкость 10 для сбора воды. Посредством нагревательных элементов 5, запитанных от аккумуляторной батареи 4, исключается снежное покрытие солнечных элементов 3 и их обледенение, т. е. солнечные элементы 3 открыты в течение всего года.
Таким образом, применение предложенного конструктивного исполнения устрой-                                    ства для водообеспечения дома позволит обеспечить генерацию воды из атмосферы с последующей многоуровневой очисткой в течение всего года.
5
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Устройство для водообеспечения дома, включающее раму, установленную на поверхности крыши, солнечные элементы, размещенные на раме, аккумуляторную бата-                                     рею, соединенную с солнечными элементами,                       о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что снабжено нагревательными элементами,  установленны-

6

ми под солнечными элементами, генератором выработки воды из атмосферы, соединенными с аккумуляторной батареей, многоуровневым фильтром, при этом генератор выработки воды из атмосферы связан водяными трубами с многоуровневым фильтром, соединенным с емкостью для сбора воды.
Устройство для водообеспечения дома
[image: image1.jpg]10




Фиг. 1
Устройство для водообеспечения дома
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]|

|

I/

11

10





Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  286   (46) 30.04.2020





1








_892022383.unknown

