288




	(19) KG
	(11)  288
	(46)  31.07.2020
	

	
	

	(51)
	A47C 7/02 (2020.01)

A47C 27/00 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190004.2

(22) 25.03.2019

(46) 31.07.2020. Бюл. № 7

(76) Мамытов Б. С.  (KG)

(56) Патент RU № 74783, U1, кл. A47C 7/02, 2008
(54) Подушка на сиденье "ПРОСТ - АТ"

(57) Полезная модель подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ» относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, а также к области медицины, а именно к урологии для лечебных и профилактических целей, как массирующий элемент, установленный в накладное сиденье для бытовых и производственных кресел и автомобильных сидений.
Задачей полезной модели является разработка удобного в использовании подушки, обеспечивающей возможность эффективного массажа промежности в сидячем положении, а также расширение функциональных возможностей.

Поставленная задача достигается тем, что подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ» содержит чехол, твердую основу, амортизирующую набивку, при этом имеет поролоновую обивку, проложенную под твердую основу с установленным на нем объемным массирующим элементом продолговатой формы, уменьшающейся к заднему концу, верхняя половина центральной части которого, выполнена в виде ребристых гладких выступов, на чехле прошит направляющий знак.

1 н. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ» относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, а также к области медицины, а именно к урологии для лечебных и профилактических целей, как массирующий элемент, установленный в накладное сиденье для бытовых и производственных кресел и автомобильных сидений.

Известно накладное сиденье, содержащее балансировочный элемент и опору, причем на последней закреплена стойка с шарниром, посредством которого опора соединена с балансировочным элементом. Накладное сиденье может быть использовано в качестве сиденья в быту, при учебе, на работе и отдыхе, в отделениях восстановительного лечения больниц, санаториев, госпиталей, а также в физкультурных залах (Патент RU № 65356, U1, кл. A47C 7/02, A61H 1/00, A63B 23/02, 2007).
Недостатком данной полезной модели является сложность конструкции и низкие показатели функциональных возможностей.

Известно накладное сиденье, содержащее балансировочный элемент и опору, причем на последней закреплена стойка с шарниром, посредством которого опора соединена с балансировочным элементом, при этом контур площадки балансировочного элемента образован в плане сопряжением трех дуг окружностей и трех прямых линий, касательных к дугам, две прямые линии образуют боковые кромки, а третья прямая линия образует переднюю кромку, при этом глубина балансировочного элемента составляет 1-0,75 его ширины, точка опоры балансировочного элемента на шарнир расположена на оси симметрии балансировочного элемента на расстоянии от его передней кромки, составляющем от 0,35 до 0,45 его ширины (Патент RU № 2276571, С1, кл. A47C 7/02, 2006).

Однако, представленные в нем соотношения размеров носят среднестатистический или усредненный характер и не учитывают индивидуальных особенностей человека. 

Известно устройство для восстановительного лечения, содержащее основание с поворотным сиденьем, на которую по центру смонтированы две телескопические втулки, имеется поручень, сиденье. Устройство может быть использовано для обеспечения ком-                
4

плексного лечения с переменной нагрузкой позвоночных суставов, различных групп мышц спины и брюшного пресса (А. с. SU № 946565, кл. A63B 23/02, 1982).

Недостатком данного устройства является ограниченность функциональных возможностей устройства.

Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является накладка для бытовых и производственных кресел и автомобильных сидений для снижения нагрузки на позвоночник и профилактики его заболеваний, содержащая чехол, каркас и амортизирующую набивку, характеризующаяся тем, что жесткий и эластичный каркас совместно с амортизирующей набивкой, расположенной по одну или обе стороны каркаса, в плане, соответствующего форме и размерам чехла, размещены внутри чехла и закреплены в нем одним из известных способов, частично или полностью заполняют внутренний объем чехла, образуя при этом плоскую объемную систе-                  му (Патент RU № 74783, U1, кл. A47C 7/02, 2008).

Недостатком ее является функциональная ограниченность, выраженная в его направленности только на удобство расположения оператора и массажный эффект. 

Задачей полезной модели является разработка удобного в использовании подушки, обеспечивающей возможность эффективного массажа предстательной железы в сидячем положении, а также расширение функциональных возможностей.

Поставленная задача достигается тем, что подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ» содержит чехол, твердую основу, амортизирующую набивку, при этом  имеет поролоновую обивку, проложенную под твердую основу                     с установленным на нем объемным масси-                            рующим элементом продолговатой формы, уменьшающейся к заднему концу, верхняя половина центральной части которого, выполнена в виде ребристых гладких выступов, на чехле прошит направляющий знак. 

Устройство поясняется следующими чертежами, где на фигуре 1 представлен общий вид подушки в разрезе, на фигуре 2 - вид сбоку в разрезе, на фигуре 3 - вид сверху в разрезе.

5

Подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ» имеет прямоугольную форму небольшой высоты (при необходимости размеры могут изменяться), содержит в нижней части поролоновую обивку 1, на которой установлена твердая основа (каркас) 2 с массирующим элементом 3, имеющим объемную продолговатую форму, уменьшающуюся к заднему концу, а в верхней половине центральной части массирующего элемента, наличием нескольких ребристых гладких выступов. Массирующий элемент 3 прикрыт сверху амортизирующей набивкой 4, улучшающей эффект массирования и все это помещено в чехол 5 из дышащей ткани, имеющий на верхней поверхности рисунок в виде направляющего знака 6. 

При использовании, подушку на сиденье размещают на стул, кресло или автомобильное кресло так, чтобы направляющий знак 6, имеющийся на поверхности чехла 5 смотрел вперед.  В этом случае массирующий
6

элемент 3 располагается выпуклой частью впереди, а хвостовой частью сзади. Ребристые гладкие выступы, имеющиеся  в верхней половине центральной части массирующего элемента 3 должны находиться в области промежности мужчины, при необходимости подушку можно для удобства перемещать. 

Таким образом, при совершении небольших движений корпусом тела человека, сидящего на подушке происходит процесс массирования простаты снаружи, в точности повторяя эффект верховой езды. При этом нормализуется кровообращение в области промежности, что предотвращает появление сгустков крови.

Преимуществом такой подушки является то, что она удобна при эксплуатации, обеспечивает возможность эффективного массажа предстательной железы в сидячем положении, независимо от местонахождения человека - на работе, за рулем или дома.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Подушка на сиденье "ПРОСТ - АТ" содержащая чехол, твердую основу, амортизирующую набивку, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что имеет поролоновую обивку, проложенную под твердую основу с установленным на нем объемным массирующим элементом продолговатой формы, уменьшающейся к заднему концу, верхняя половина центральной части которого выполнена в виде ребристых гладких выступов, на чехле прошит направляющий знак.
Подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ»

[image: image1.png]



Фиг. 1

Подушка на сиденье «ПРОСТ - АТ»
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]L]

® o0
00 o
08 2 us
LR
° °
o o o [] ° e o 9





Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  288   (46) 31.07.2020





1








_892022383.unknown

