301




	(19) KG
	(11)  301
	(46)  30.11.2020
	

	
	

	(51)
	H02G 3/08 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190017.2

(22) 23.10.2019

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11

(76) Бекболотов А. К.  (KG)

(56) Патент RU 133358 U1, кл. H02G 3/08, 2013
(54) Электромонтажный распределительный аппарат 

(57) Полезная модель относится к области электротехники, в частности к электромонтажным изделиям, и может быть использована в качестве распределительной коробки. 

Задачей полезной модели улучшение технико-эксплуатационных характеристик распределительной коробки. 

Поставленная задача решается тем, что электромонтажный распределительный аппарат, содержащий корпус, боковые и угловые отверстия, выемки на дне, дополнительные стенки для защитной крышки, контактные модули, дополнительно оснащен токопроводящими шинами, которые закреплены на горизонтальных каналах посредством отверстий и токопроводящей пластиной для заземления.

1 н. п. ф., 1 фиг.
3

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к электромонтажным изделиям, и может быть использована в качестве распределительной коробки. 

Известна коробка распределительная высоковольтная, содержащая корпус, в котором вертикально установлены три изолятора с закрепленными винтовыми зажимами для присоединения проводников, винтовые зажимы выполнены в виде гильз с боковыми отверстиями для закрепления проводников, при этом длина гильз выполнена возрастающей по мере их расположения на изоляторах, снизу вверх (патент RU 89778 U1, H02G 5/08, 2009).
Недостатками данного устройства являются снятие с проводников изоляцию для их присоединения, что увеличивает время монтажа, очень малое количество проводных подключений к распределительной коробке и отсутствие защитной крышки.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа является распределительная коробка, содержащая корпус, выполненный диэлектрическим, крышку, закрывающую корпус, по меньшей мере, одну ячейку, выполненную из изолирующего материала, установленную в корпусе и предназначенную для раздачи проводов, клеммные зажимы, выполненные винтовыми и установленные в ячейке с возможностью сжима проводов винтами. Ячейка имеет шесть клеммных зажимов - по три для раздачи двух проводов, три клеммных зажима электрически соединены и расположены в ячейке вдоль одной оси, а три других клеммных зажима электрически соединены и расположены в ячейке вдоль другой параллельной оси, при этом первый клеммный зажим, расположенный в ячейке вдоль одной оси, смещен по этой оси относительно первого клеммного зажима, расположенного вдоль другой параллельной оси (патент RU 133358 U1, кл. H02G 3/08, 2013).

Недостатком устройства является недостаточность безопасной работы устройства и удобства монтажа.

4

Задачей полезной модели улучшение технико-эксплуатационных характеристик распределительной коробки. 

Поставленная задача решается тем, что электромонтажный распределительный аппарат, содержащий корпус, боковые и угловые отверстия, выемки на дне, дополнительные стенки для защитной крышки, контактные модули, дополнительно оснащен токопроводящими шинами, которые закреплены на горизонтальных каналах посредством отверстий и токопроводящей пластиной для заземления.

Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. представлена принципиальная схема электромонтажного распределительного аппарата.

Электромонтажный распределительный аппарат содержит корпус коробки 1, боковые отверстия 2 для прохождения проводов, угловые отверстия 3 для закрепления крышки, горизонтальный канал 4 для закрепления токопроводящих шин, дополнительные стенки 5 для удержания защитной крышки (в схеме не указана), контактные модули 7 для подключения проводов к шинам 9, выемки на дне корпуса 8 для установления распределительного аппарата к стене, токопроводящие шины 9, закрепленные на горизонтальных каналах 4 посредством отверстия 6, токопроводящая пластина 10 для соединения контактов заземления.

Электромонтажный распределительный аппарат работает следующим образом.

Распределительный аппарат устанавливается в специально подготовленное место стены. Электрические провода проводятся через боковые пять отверстий 2 в распределительный аппарат. Далее провода подключаются к токопроводящим шинам 9 через контактные модули 7, которые являются мостами между проводами и шинами. Токопроводящая шина 9, разделенная на плюсовые и минусовые стороны, распределяет электричество равномерно. Защитная крышка, которая в схеме не указана, закрывая токопроводящих элементов  распределительного  аппарата,  за-

5

щищает от ударов электрического тока при эксплуатации и вместе с дополнительными стенками 5 создают изоляционную оболочку. Поскольку есть возможность увеличения количества дополнительных разветвлений, аппарат может испытать большое количество нагрузок. Провода для заземления через токопроводящую пластину 10 принимая нежелательные нагрузки на себя, повышает безопасность электрического соединения  прово-

6

дов и обеспечивает стабильность их работы, а также распределительного аппарата в целом. 

Таким образом, появляется надежное соединение электрических проводов через контактные модули к токопроводящим шинам или наоборот - отсоединение, при этом, не отрываются от электричества остальные контакты, заземление обеспечивает безопасную работу распределительного аппарата и надежное распределение электричества.
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Электромонтажный распределительный аппарат, содержащий корпус, боковые и угловые отверстия, выемки на дне, дополнительные стенки для защитной крышки, контактные модули, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно оснащен токопроводящими шинами, которые закреплены на горизонтальных каналах посредством отверстий и токопроводящей пластиной для заземления.
Электромонтажный распределительный аппарат
[image: image1.png]10

®
& L) ®
&
| LB LE]
&
o , ® ®
A_Mj ® o @
@ B
Jo|e oo
@ o
® 9|





Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  301   (46) 30.11.2020





1








_892022383.unknown

