| (19) KG |  | (11) 314 | (46) 15.03.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A47J 27/21 (2021.01) A47J 36/06 (2021.01) A47G 19/14 (2021.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  314   (46) 15.03.2021

(21) 20200010.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ и инноваций (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 03.03.2020

(31) 2019131387

(32) 04.10.2019

(33) RU

(46) 15.03.2021. Бюл. № 3/1

(71) (73) Общество с ограниченной

ответственностью “ПОЛАРИС

ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД”  (RU)

(72) Рыжов В. И.  (RU)

(56) Патент RU 183119 U1, кл. А47J 27/21, 2018

(54) Крышка чайника

(57) Полезная модель относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.

Технический результат заявленного технического решения заключается в повышении надежности и удобства пользования чайником за счет обеспечения возможности налива воды в чайник без снятия или открывания крышки.

Указанный технический результат достигается тем, что крышка чайника, содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды, при этом упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет собственное крепление на горизонтальной планке, расположенной в пределах входа для заливания воды, и собственный закрывающий механизм, расположенный на горизонтальной планке, и выполненный в виде возвратной пружины для приведения перегородки для воды к перемещению.

1 н. п. ф., 3 з. п. ф., 4 фиг.

3

Полезная модель относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.

В настоящее время широко известны различные чайники, содержащие корпус чайника и крышку чайника. Налив воды в таких чайниках, как правило, осуществляется через горловину с предварительно открытой, либо снятой крышкой. Крышки чайника бывают съемные, либо открываемые различными способами, например, подниманием за ручку или нажатием на кнопку, расположенную на корпусе чайника.

Известен чайник, нагреваемый на кухонной плите, содержащий корпус и съемную крышку с отверстием, которое является выходным отверстием вытяжного канала и не используется для залива в чайник воды (патент RU 128972 U1, А47G 19/14, 2013).

Также известен электрический чайник, содержащий корпус и подъёмную крышку, открываемую нажатием на кнопку, расположенную снаружи крышки чайника (патент RU 146062 U1, кл. А47G 19/16, А47J 31/00, 2014 или патент FR 2810642 B1, кл. А47J 27/21, А47J 36/10, 2001).

Однако известные крышки чайника достаточно ненадежны в использовании, т. к. многократный подъем и опускание крышки чайника, во-первых, требует время, а во-вто-                                 рых, крепежные детали (в т. ч. закрывающий механизм) подвергаются быстрому износу, а при неосторожном обращении могут сломаться. Кроме того, при наливе воды в чайник, известные крышки чайника неудобны как для простых пользователей, так и для пользователей с ограниченными возможностями.

Наиболее близкой к заявленной полезной модели является крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для  заливания  воды,  и  под  действием   веса

4

воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды (патент RU 183119 U1, кл. А47J 27/21, 2018).

Недостатками наиболее близкой к заявленной полезной модели крышки чайника являются: ненадежность в использовании,               т. к. известная крышка содержит одну перегородку и, соответственно, один закрывающий механизм, которые при многократном использовании подвергаются быстрому износу, а при неосторожном обращении могут сломаться. Кроме того, наличие ограниченного (небольшого) входа для заливания воды неудобно при наливе воды как для простых пользователей, так и для пользователей с ограниченными возможностями.

Технический результат заявленного технического решения заключается в повышении надежности и удобства пользования чайником, в том числе людьми с ограниченными возможностями, а также физически ослабленными лицами, например, пожилыми людьми, детьми, за счет обеспечения возможности налива воды в чайник без снятия или открывания крышки.

Указанный технический результат достигается тем, что крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды, при этом упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет собственное крепление на горизонтальной планке, расположенной в пределах входа для заливания воды, и собственный закрывающий механизм, расположенный на горизонтальной планке, и выполненный в виде возвратной пружины для приведения перегородки для воды к перемещению.

5

В предпочтительном варианте указанные секции выполнены в виде секторов.

В предпочтительном варианте корпус крышки имеет круглую форму или овальную форму, или форму многоугольника.

Заявляемое техническое решение поясняется следующими чертежами.

На фиг. 1 - показан общий вид конструктивного выполнения крышки чайника с перегородкой (вид сверху).

На фиг. 2 - показано конструктивное выполнение крышки чайника с горизонтальной планкой, на которой поворачивается перегородка (вид сбоку).

На фиг. 3 - показано конструктивное выполнение крышки чайника с перегородкой в частном виде (вид сверху).

На фиг. 4 - показано конструктивное выполнение крышки чайника с несколькими горизонтальными планками, на которых поворачиваются перегородки в частном виде (вид сбоку).

Как показано на фиг. 1 заявленная крышка чайника содержит корпус 1, в котором образован вход для заливания воды. Корпус 1 крышки чайника предпочтительно, выполнен круглой формы (фиг. 1). При этом указанный корпус 1 крышки чайника, предпочтительно, может быть как в форме многоугольника, предпочтительно, четырехугольника, так и овальной формы (на чертежах не показаны). Вход для заливания воды, предпочтительно, может быть расположен по всей площади корпуса 1 крышки чайника и, предпочтительно, представляет собой круглое отверстие. При этом указанный вход для заливания воды может иметь и другую форму выполнения, в зависимости от формы корпуса 1 крышки чайника. Размер входа для заливания воды должен обеспечивать беспрепятственный залив воды внутрь чайника и может варьироваться от 1 см до величины, соизмеримой с размером крышки чайника, например, до 18 см. Соответственно, размер перегородки 2 для воды, может составлять от 1 см до 18 см. Указанное выполнение входа для заливания воды повышает удобство пользования чайником при наливе воды, как для простых пользователей, так и для пользователей с ограниченными возможностями и физически ослабленными лицами.

6

Корпус 1 крышки чайника также содержит перегородку 2 для воды и закрывающий механизм. Упомянутый закрывающий механизм выполнен в виде возвратной пружины 3 и может оказывать упругое приводное усилие на перегородку 2 для воды для обеспечения закрытия перегородкой 2 для воды входа для заливания воды. Когда нужно налить воду, чайник размещают под краном, при этом вода заливается во вход для заливания воды. Под действием веса воды перегородка 2 для воды преодолевает упругое приводное усилие, оказываемое возвратной пружиной 3, и таким образом открывает вход для заливания воды.

Перегородка 2 для воды подвижно расположена под упомянутым входом для заливания воды. Упомянутая перегородка 2 для воды, предпочтительно, выполнена в виде отдельных секций (2.1, 2.2, … 2.n), расположенных на горизонтальной планке 4. При этом количество указанных секций перегородки 2 для воды, предпочтительно, может варьироваться от 2 до N. Каждая секция (2.1, 2.2, … 2.n) имеет собственное крепление на горизонтальной планке 4, расположенной в пределах входа для заливания воды, и собственную возвратную пружину 3, расположенную также на горизонтальной планке 4, и приводящую каждую секцию (2.1, 2.2, … 2n) перегородки 2 для воды к перемещению. При этом количество указанных горизонтальных планок, предпочтительно, может варьироваться от 2 до N (фиг. 3-4). Указанная перегородка 2 для воды, содержащая n-секций, может иметь и другую форму выполнения, в зависимости от формы корпуса 1 крышки чайника. Указанные отдельные секции (2.1, 2.2, …. 2n) перегородки 2 для воды, предпочтительно, могут быть выполнены из эластичного материала или из любых видов пластмасс, допустимых для соприкосновения с пищевыми продуктами. Горизонтальные планки 4, предпочтительно, могут быть выполнены из нержавеющей стали, алюминия, меди или их комбинации. Возможны также различные покрытия на основном материале (например, окраска, хромирование, анодирование и т. д.). Выполнение перегородки 2 для воды в виде отдельных секций, расположенных   на  горизонтальной   планке,   повышает

7

надежность пользования чайником, т. к. в случае износа или поломки одной из секций пользователи по-прежнему могут использовать чайник по назначению. Кроме того, за счет выполнения перегородки 2 для воды по всей площади корпуса 1 крышки чайника, повышается удобство пользования чайником при наливе воды как для простых пользователей, так и для пользователей с ограниченными возможностями и физически ослабленными лицами, например, пожилыми людьми                     и детьми. Это обусловлено тем, что при наборе воды в чайник работа перегородки 2 с                               n-секциями будет осуществляться как в случае слабого напора, так и в случае ненаправленного точно в середину перегородки напора струи воды, так как и в том и другом случае перегородка 2 будет отклоняться и впускать воду. Это объясняется тем, что за счет меньшей площади каждой секции необходимое усилие, создаваемое напором воды для работы перегородки (то есть для ее открывания и закрывания) намного меньше, чем при выполнении перегородки в виде цельной конструкции. Указанная конструктивная особенность важна при использовании чайника людьми с ограниченными возможностями, а также физически ослабленными лицами, например, пожилыми лицами и детьми, так как даже в том случае, если водный поток из крана не будет направлен точно в центр перегородки 2, при помощи особенностей её конструкции возможно осуществить залив воды в чайник. При этом следует учитывать, что количество секций перегородки 2 обусловлено технологическими возможностями, а также эстетическим эффектом.

Как уже указывалось, закрывающий механизм представляет собой возвратную пружину 3, обеспеченную, предпочтительно, под перегородкой 2 для воды, содержащей                             n-секций и вынуждает сектора перегородки 2 для воды перемещаться вверх и вниз. Возвратная пружина 3 оказывает упругое приводное усилие вниз на заднюю часть n-секций

8

перегородки 2 для воды, и сектора перегородки 2 для воды поворачиваются вверх и закрывают вход для заливания воды. Количество указанных возвратных пружин 3, непосредственно зависит от количества отдельных секций (2.1, 2.2, … 2n) и, предпочтительно, может варьироваться от 2 до N. Каждая возвратная пружина 3 имеет собственное крепление с горизонтальной планкой 4 (фиг. 1-4). Указанное выполнение закрывающего механизма в виде отдельных возвратных пружин 3 повышает надежность и удобство пользования чайником, т. к. в случае износа или поломки одной из возвратных пружин 3 пользователи по-прежнему могут использовать чайник по назначению. Варианты установки возвратных пружин 3 не ограничены. Упомянутые отдельные возвратные пружины 3 могут быть также расположены между корпусом 1 крышки чайника и перегородкой 2 для воды, содержащей n-секций.

Заявленная полезная модель осуществляется следующим образом. Чайник размещают под краном и включают кран. При этом чайник может быть как электрическим, так и просто металлическим для использования на плитах (газовых, индукционных, электрических и т. п.). Поток воды направляют на крышку чайника, которая, предпочтительно, по всей своей площади имеет вход для заливания воды. По мере увеличения веса воды на перегородку 2 для воды, содержащей n-сек-                              тора, последние будут поворачиваться вниз, таким образом, открывая вход для заливания воды для потока воды в чайник. По мере уменьшения веса воды на перегородку 2 для воды, n-сектора, под действием возвратной пружины 3, будут поворачиваться вверх, таким образом, автоматически закрывая вход для заливания воды в чайник.

Заявленная конструкция крышки чайника достаточно проста, надежна, удобна и практична для всех пользователей и подходит для общего продвижения.

# 9

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды, о т л и ч а ю щ а я- с я  тем, что упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет  собственное  крепление

10

на горизонтальной планке, расположенной в пределах входа для заливания воды, и собственный закрывающий механизм, расположенный на горизонтальной планке, и выполненный в виде возвратной пружины для приведения перегородки для воды к перемещению.

2. Крышка чайника по п. 1, о т л и-                            ч а ю щ а я с я  тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

3. Крышка чайника по п. 1, о т л и-                           ч а ю щ а я с я  тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

4. Крышка чайника по п. 1, о т л и-                              ч а ю щ а я с я   тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

Крышка чайника

Фиг. 1

Крышка чайника

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03