| (19) KG |  | (11) 316 | (46) 31.03.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | B03B 5/26 (2021.01) E02B 3/00 (2021.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  316   (46) 31.03.2021

(21) 20210006.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ и инноваций (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 17.02.2020

(46) 31.03.2021. Бюл. № 3/2

(76) Кыдыралиев С.  (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 243 U, кл. E02B 3/00, 2018

(54) Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек

(57) Полезная модель относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности при извлечении полезных концентратов цветных и чёрных металлов из горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Задачей является повышение производительности труда и повышения качества разделения рудных концентратов, за счет изменения конструкции устройства.

Поставленная задача решается в устройстве для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек, включающем желоб, рассекатель и отстойник, где желоб выполнен ступенчато расширяющимся и сужающимся с плоским дном, в узких местах которого установлены рассекатели, отстойник выполнен в виде металлического ведра с выступающей из реки ручкой, причем ведро устанавливается в бетонное углубление, имеющее направляющий указатель.

1 н. п. ф., 4 фиг.

3

Полезная модель относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности при извлечении полезных концентратов цветных и чёрных металлов из горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Известно устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек, включающее две опоры, установленные на левом и правом берегу реки, соединенные между собой перегородкой для перекрытия реки, где перегородка и водозаборный канал расположены на одной линии под острым углом по отношению к течению реки и перегородка выполнена в виде рассекателя для отделения и выброса воды в сторону водозаборного канала (Патент под ответственность заявителя KG № 151 U, E02B 3/12, 2013).

Недостатком данного устройства является разделение воды одной реки на две реки, т. е. на две части: верхнюю часть воды выбрасывать с помощью разделителя в сторону водозаборного канала и водозаборный канал необходимо рыть с помощью экскаватора, так чтобы вода подтекала обратно в основное русло реки. Также недостатком данного устройства является то, что данное устройство находит ограниченное применение из-за того, что на горных реках, которые имеют крутые берега с обеих сторон, не представляется возможным рыть водозаборный канал вообще и его невозможно переносить из одной реки в другую реку. При этом полученный концентрат не является чистым, т. е. в нем имеются много камней, песка и других включений, которым требуется дополнительная очистка.

Наиболее близким является устройство для разделения рудных концентратов из горных рек, включающий ковш, разделитель, отстойник и ручку, где для разделения и извлечения рудных концентраторов в труднодоступных местах горных рек, устройство выполнено в виде бездонного ковша, имеющего форму прямоугольного поперечного сечения с приваренной крышкой из металлической пластины с заостренной носовой частью, на хвостовую часть ковша одет сшитый из мелкой сетки мешок, имеющий форму цилиндра, причем ковш имеет шарнирно соединенную ручку со стороны крышки (Патент под ответственность заявителя KG № 243 U, кл. E02B 3/00, 2018).

4

Недостатком данного устройства является то, что оно не охватывает ширину реки  т. е. мимо этого устройства проходят много полезных концентратов. Другой недостаток - полученный концентрат не является чистым, в нем много камней, песка, глины и других второстепенных включений. Сшитый из мелкой сетки мешок быстро заполняется и из-за тяжести второстепенных включений рвется и имеющийся в нем полезный продукт рассыпается, поэтому часто приходится вытаскивать его из реки. Также из-за скольжения ковша по дну реки трудно установить его перпендикулярно. Приходится с большим усилием постоянно прижимать ковш ко дну реки, иначе устройство уносит течением, что усложняет работу.

Задачей является повышение производительности труда и повышения качества разделения рудных концентратов, за счет изменения конструкции устройства.

Поставленная задача решается в устрой-                              стве для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек, включающем желоб, рассекатель, отстойник, где желоб выполнен ступенчато расширяющимся и сужающимся с плоским дном, в узких местах которого установлены рассекатели, отстойник выполнен в виде металлического ведра с выступающей из реки ручкой, причем ведро устанавливается в бетонное углубление имеющее направляющий указатель.

Сущность изобретения заключается в повышении качества разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек, которая достигается путём применения расширяющегося и сужающегося желоба с постоянной высотой борта. Промывка и сброс пустой породы из желоба осуществляется благодаря уклону промывателя - желоба по отношению к горизонту, за счет ускорения и замедления смеси в различных участках желоба. Увеличение толщины стекающей породы начнется от края, т. е. от стенки к середине желоба. В данном устройстве одновременно осуществляется сбор, разделение, промывка и очищение руд, а также извлечение драгоценных металлов за счет изменения течения реки.

Полезная модель поясняется фигурами 1-4, где схематически показано: на фиг. 1 - вид сверху, на фиг. 2 - вид сбоку, на фиг 3 -поперечный разрез А-А на входе в желоб, на фиг. 4 - поперечный разрез  Б-Б в узком месте,

5

где имеются рассекатели, при этом 1 - желоб, 2 - рассекатели, 3 - ведро, 4 - ручка ведра, 5 - направляющий указатель, 6 - поверхность реки, 7 - дно реки, 8 - берег реки, S2, S4, S6 - зоны очищения пустой породы.

Устройство содержит сужающийся и резко расширяющийся желоб 1, рассекатели 2, ведро 3 имеющее ручку 4, и направляющий указатель 5. Первоначальная ширина желоба 1 достигает ширины реки (фиг. 1). Для защиты этого устройства от больших массивных камней впереди устройства необходимо установить металлические решетки. Высота борта желоба hб равняется высоте осажденного слоя минералов на дне реки. При этом начальная часть желоба бетонируется и закрепляется с помощью колышек к правому и левому берегу реки. Желоб 1 укладывается на дно реки под углом ⍺ по отношению к горизонту (горная река течет всегда сверху вниз). Рассекатели 2 устанавливаются в узких местах сужающейся части желоба 1. Ведро 3 устанавливается в забетонированное углубление, при этом ведро 3 содержит ручку 4, которая выступает из реки. Бетонное углубление имеет направляющий указатель 5, который облегчает возможность повторно ставить ведро 3 в него.

Устройство работает следующим образом.

Смесь по течению реки попадает в начальный участок желоба 1. Площадь поперечного сечения начального участка будет наибольшая и скорость потока смеси будет наименьшая, в связи с постепенным уменьшением ширины желоба 1 скорость потока увеличивается, площадь поперечного сечения уменьшается и лишняя  часть  смеси,  которая

6

имеет меньшую плотность вытесняется из желоба 1 и стекает через борт в реку. Поток достигает узкой части, где имеется рассекатель 2, который удаляет (сметает) лишнюю смесь в реку. Далее идет снова расширение желоба 1, при этом снижается скорость и увеличение площади поперечного сечения потока. Затем желоб 1 снова сужается и поток ускоряется. Это повторяется несколько раз, что приводит к полосканию смеси и уменьшению объема смеси, путем удаления более легкой пустой породы, т. е. к очищению рудного концентрата. Так происходит обогащение в желобе 1. Здесь используется закон неразрывности потока, который связывает площадь поперечного сечения потока S и скорость потока 𝑣 (фиг. 1): S1 𝑣1 = S2 𝑣2 = S3 𝑣3 =  S4 𝑣4 = S5 𝑣5 = S6 𝑣6. Если S уменьшается, то увеличивается скорость 𝑣. Их произведение остается постоянным. Применяя желоб с переменной площадью поперечного сечения, изменяем скорость потока смеси 𝑣 в продольном и поперечном направлении. Постепенное уменьшение площади поперечного сечения  S6 < S4 < S2 дает нам возможность убрать лишний слой рассекателем 2, который всплывает на верхний слой полезный смеси в результате промывки в желобе 1. Очищенный таким образом концентрат поступает в ведро 3 с выступающей из воды ручкой 4. Ведро 3 устанавливается в забетонированном углублении. Направляющий указатель 5 служит ориентиром для последующей установки ведра 3 в углубление.

Таким образом, разработанное устройство позволяет улучшить процесс разделения и извлечения полезного концентрата из горных рек в труднодоступных местах.

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек включающий желоб, рассекатель, отстойник,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что желоб выполнен ступенчато расширяющимся и сужающимся с плоским дном, в узких местах которого установлены рассекатели, отстойник выполнен в виде металлического ведра с выступающей из реки ручкой, причем ведро устанавливается в бетонное углубление, имеющее направляющий указатель.

Устройство для разделения и извлечения

рудных концентратов из горных рек

Фиг. 1

Фиг. 2

Устройство для разделения и извлечения

рудных концентратов из горных рек

А-А

Фиг. 3

Б-Б

Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03