| (19) KG |  | (11) 318 | (46) 30.06.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61D 11/00 (2021.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  318   (46) 30.06.2021

(21) 20200031.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 23.12.2020

(46) 30.06.2021. Бюл. № 6/2

(71) (73) Усупбеков М. Р. (KG)

(72) Усупбеков М. Р., Осмонов Ы. Д.,

Касымбеков Р. А., Айтуганов Б. Ш., Нарымбетов М. С.  (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 729 С1, кл. A61D 11/00, 2004

(54) Переносная купочная ванна

(57) Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для противочесоточной обработки овец путем купания их в акарицидных растворах.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и эксплуатации путем создания переносной купочной ванны.

Задача решается в переносной купочной ванне, включающем приемный отсек, проплывной канал, отстойник, где проплывной канал и отстойник разделены ограждением образуя П-образную конструкцию, при этом отстойник расположен выше уровня жидкости в проплывном канале, и имеет уклон пола равный 2-3° в сторону проплывного канала.

Переносная купочная ванна размещена в универсальном интермодальном контейнере.

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для противочесоточной обработки овец путем купания их в акарицидных растворах.

Известно большое многообразие механизированных установок для противочесоточной обработки овец с купочными ваннами квадратной, прямоугольной и круглой формы с выходами, снабженными трапами. Наиболее распространены ванны проплывного типа, где имеется широкая приемная часть, постепенно переходящая в траншею шириной до 1,2 м. Общая длина и вместимость проплывных ванн бывают 25 м и 40 м2, соответственно. Такие крупногабаритные купочные ванны стационарные (Механизация противочесточной обработки овец / Осмонов Ы. Дж. и др. - Бишкек, 1992. - 28 с.).

Недостатком стационарных ванн является высокая стоимость строительных работ: предкупочные и отстойные загоны должны иметь бетонированные твердые покрытия, сама ванна имеет железобетонную конструкцию с водонепроницаемым покрытием с внутренней стороны, рядом с ванной должен располагаться поглотительный колодец с такой же вместимостью как ванна, при этом монтаж технологического оборудования сопровождается землеройными работами. Кроме того, эксплуатация стационарных крупногабаритных ванн в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств экономически нецелесообразна.

Известна установка для обработки овец, которая содержит замкнутый троссовый конвейер с тележками для подачи овец к рабочим местам стригалей и купочную ванну имеющую П-образную конструкцию (Свидетельство полезной модели KG № 76, кл. А01К 13/00, 2007).

Недостатком данной установки является то, что при купании овец в ванне П-образной конструкции снижается ее пропускная способность, так как при повороте на обратную сторону овцы теряют ориентир и скучиваются. Это приводит к снижению скорости плавания и травмируемости животных.

Наиболее близкой является купочная ванна включающая приемный отсек, проплывной канал, выходная  часть  которого вы-

4

полнена с обращенным к выходу воронкообразным расширением с разделительной перегородкой, образующей два выходных канала для выхода на площадку обработанных овец. Благодаря двум выходным каналам в конце купочной ванны устраняется скучивание овец и сохраняется пропускная способность ванны (Патент под ответственность заявителя KG           № 729 С1, кл. A61D 11/00, 2004).

Недостатком данной купочной ванны является увеличение ее вместимости за счет дополнительного канала в конце траншеи. При этом растут затраты на ее изготовление и на приготовление дополнительного объема рабочей акарицидной жидкости.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и эксплуатации путем создания переносной купочной ванны.

Задача решается в переносной купочной ванне, включающем приемный отсек, проплывной канал, отстойник, где проплывной канал и отстойник разделены ограждением образуя П-образную конструкцию, при этом отстойник расположен выше уровня жидкости в проплывном канале, и  имеет уклон пола равный 2-3° в сторону проплывного канала.

Переносная купочная ванна размеще-           на в универсальном интермодальном контейнере.

Полезная модель поясняется фигурами 1-3. На фиг. 1 изображен общий вид переносной купочной ванны в плане; на фиг. 2 - вид сбоку; на фиг. 3 общий вид в  изометрии.

Купочная ванна выполнена путем реконструкции внутреннего объема универсального интермодального контейнера с габаритными размерами (12 X 2,4 X 2,9 м). Для транспортировки ванны и установки ее к месту обработки животных используется грузовой автомобиль и погрузочно-разгрузочный манипулятор.

Переносная купочная ванна состоит из приемного трапа 1, приемного отсека 2 переходящего в проплывной канал 3, нижней 4 и верхней 6 наклонных площадок, переходной площадки 5, отстойника 7 с калиткой 8 и выпускным трапом 9. Пол отстойника 7 выполнен с уклоном 2-3° в сторону проплывного канала 3. Между проплывным каналом 3 и отстойником   7  установлено  ограждение  14.

5

Переносная купочная ванна снабжена печ-                 кой 10 с дымоходом 11 и шкафом 12 для инвентаря. Переносная купочная ванна размещена в универсальном интермодальном контейнере 13.

Переносная купочная ванна работает следующим образом.

Подача овец в переносную купочную ванну производиться группами (10-15 овец) со стороны приемного трапа 1, которые загоняются заранее. Из приемного отсека 2 овцы попадают в проплывной канал 3, затем по нему направляются в нижнюю 4, переходную 5 и верхнюю 6 площадки и выходят в отстойник 7. С помощью калитки 8 овец приостанавливают для стекания из них излишек жидкости. Жидкость самотеком поступает в проплывной канал 3, так как пол отстойника выполнен  с уклоном 2-3° в сторону проплывного канала. После выдержки, обработанные овцы выпускаются наружу через выпускной трап 9. Ограждение 14 предотвращает попадание овец из отстойника 7 обратно в место обработки - проплывной канал 3. Подогрев рабочей жидкости осуществляется печкой 10 с  дымоходом 11,  которая  установлена в тор-

6

цевой части контейнера 13. Переносная купочная ванна снабжена шкафом 12 для хранения инвентаря, которая размещена сбоку контейнера 13.

Переносная купочная ванна может быть перенесена к месту обработки животных с помощью грузового автомобиля и манипулятора.

Разработанная переносная купочная ванна в корне изменяет существующую технологию купания овец против чесотки, где применялись стационарные ванны. За счет доставки к месту обработки животных переносной купочной ванны, можно на месте осуществить обработку овец, при этом улучшаются сервис обслуживания, качественные и экологические показатели. Исключается подгон животных. Известно, что подгон определенного количества животных к месту обработки и обратно, сопровождаются трудностями: подъездные пути загромождаются, животные вытаптывают пастбищные угодья, загоняются через населенные пункты, где имеют место заражения людей заразными болезнями от животных (чесотка, эхникохоз и др.) и т. д

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

1. Переносная купочная ванна, включающая приемный отсек, проплывной канал, отстойник,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что проплывной канал и отстойник разделены ограждением образуя П-образную конструкцию, при этом отстойник расположен выше уровня жидкости в проплывном канале, и имеет уклон пола равный 2-3° в сторону проплывного канала.

2. Переносная купочная ванна по п. 1,                    о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что она разме-                      щена в универсальном интермодальном контейнере.

Переносная купочная ванна

Фиг. 1

Фиг. 2

Переносная купочная ванна

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03