| (19) KG |  | (11) 324 | (46) 30.09.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | B01D 3/00 (2021.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  324   (46) 30.09.2021

(21) 20200024.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 25.08.2020

(46) 30.09.2021. Бюл. № 9/2

(76) Токтосунов Д. Ж., Абдувахидов С. Х. (KG)

(56) Патент RU № 24197 U1, кл. С01G 7/00, 2002

(54) Устройство очистки нефти и нефтепродуктов

(57) Полезная модель относится к нефтепере-                                                       рабатывающей промышленности, в частности, к установкам для очистки сероводородсодержащей нефти, и может быть использована для промысловой очистки сернистой нефти от сероводорода.

Задачей полезной модели является повышение качества переработанного нефтепродукта, за счет внесения изменений в конструкцию устройства.

Поставленная задача решается в устройстве очистки нефти и нефтепродуктов, включающем емкость для сырья, подводящие трубопроводы сернистой нефти, ректификационную колонну, печь для подогрева сырья, емкость для переработанного нефтепродукта, где после ректификационной колонны установлен катализатор с форсункой для подачи воды в виде трубки Вентури.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к нефтепе-                            рерабатывающей промышленности, в частности, к установкам для очистки сероводородсодержащей нефти, и может быть использована для промысловой очистки сернистой нефти от сероводорода.

Известна установка очистки товарной (дегазированной, обезвоженной и обессоленной) нефти от сероводорода, включающая подводящий трубопровод товарной нефти, буферную емкость, блок нейтрализации сероводорода, содержащий узел приготовления и хранения химреагента-нейтрализатора, поршневой насос-дозатор, гаситель пульсаций давления, установленный на выкидном трубопро-                   воде насоса-дозатора и сужающий элемент, установленный после гасителя пульсаций давления, центробежный насос нефти, установленный после буферной емкости и узел транспортировки очищенной товарной неф-                             ти (Патент RU № 45293 U1, кл. В01D 19/00, 2005).

Недостатком указанной установки является то, что она требует значительных материальных расходов и эксплуатационных затрат на очистку высокосернистой нефти,  из-за высокого расхода дорогостоящего химреагента на нейтрализацию содержащегося сероводорода, а также приводит к загрязнению очищенной товарной нефти нежелательными продуктами нейтрализации сероводорода химреагентом, увеличению содержания в ней воды (за счет образования реакционной воды и введения воды в составе применяемого химреагента-нейтрализатора).

Наиболее близким является блок ректификации установки первичной переработки углеводородсодержащего сырья, включающая сложную колонну, состоящую из двух простых колонн с выносной стриппинг-секцией, печь для подогрева сырья, конденсатор-холо-                   дильник для съема тепла, кипятильник, теплообменник и линии вывода дистиллятов и остатков ректификации, при этом сложная колонна выполнена в виде вертикального кожухотрубчатого теплообменного аппарата, межтрубное и трубное пространство которого заполнены насадкой с образованием первой и второй простых колонн, причем линия выхода

4

дистиллята из зоны межтрубного простран-                      ства через теплообменник подключена к верх-                    ней зоне трубного пространства, к которой подсоединена линия вывода целевого дистил-                              лята, а к нижней части зоны трубного прост-                       ранства подсоединена линия отвода получен-                            ного остатка, подключенная к одному из вхо-                     дов кипятильника, к другому входу которого подсоединена линия отвода остатка из ниж-                          ней зоны межтрубного пространства, а выход кипятильника подключен к нижней части зоны трубного пространства (Патент RU № 24197 U1, кл. С01G 7/00, 2002).

Недостатком известной установки является не достаточное качество переработанного нефтепродукта.

Задачей полезной модели является повышение качества переработанного нефтепродукта, за счет внесения изменений в конструкцию устройства.

Поставленная задача решается в устрой-                         стве очистки нефти и нефтепродуктов, включающем емкость для сырья, подводящие трубопроводы сернистой нефти, ректификационную колонну, печь для подогрева сырья, емкость для переработанного нефтепродукта, где после ректификационной колонны установлен катализатор с форсункой для подачи воды в виде трубки Вентури.

Сущность полезной модели поясняется фигурой, где представлен чертеж конструкции устройства очистки нефти и нефтепродуктов.

Устройство очистки нефти и нефтепродуктов включает емкость для сырья 1, сис-                                      тему трубопроводов 2 для транспортировки сырья, насос для подачи сырья 3, нагревательную печь 4, ректификационную колонну 5, катализатор 6, выполненный в виде трубки Вентури, трубопровод для подачи воды 7, насос  подачи воды 8, форсунки 9, емкости для переработанного нефтепродукта 10.

Устройство очистки нефти и нефтепродуктов работает следующим образом.

Сырье находится в емкости для сырья 1, при помощи насоса для подачи сырья 3 по трубопроводам 2 подается в нагревательную печь 4, где сырье нагревается до температуры,  обеспечивающей  не только  нагрев,  но и

5

испарение части нефти и подачу в ректификационную колонну 5, где при контактировании с металлическими пластинами с отверстиями, нагретое сырье из жидкого состояния переходит в газообразное состояние. В катализатор 6, выполненный в виде трубки Вентури, сверху через трубопроводы для подачи воды 7 под давлением, создаваемым насосом для воды 8, подается вода, которая создает разряжение воздуха и высасывает с ректификационной колонны 5 частицы сырья, обеспечивая полное их удаление. В процессе взаимодействия частиц сырья с водой происходит реакция с одновременным охлаждением, при котором происходит  переход из  газообразно-

6

го состояния в жидкое и одновременное очищение углеводорода от вредных примесей,  как сера, йод, азот, которые легко взаимодействуют с водой. Так как примеси тяжелее углеводородов, они оседают в нижней части емкости для переработанного нефтепродукта 10, а углеводороды всплывают в верхнюю ее часть.

Таким образом, преимуществом вышеуказанного устройства очистки нефти и неф-                                             тепродуктов является простота выполнения и установка очистки водой в виде трубки Вентури обеспечила улучшение качества очистки нефтепродуктов.

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Устройство очистки нефти и нефтепродуктов, включающее емкость для сырья, ректификационную колонну, печь для подогрева сырья, емкость для переработанного нефтепродукта,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что после ректификационной колонны установлен катализатор с форсункой для подачи воды в виде трубки Вентури.

Устройство очистки нефти и нефтепродуктов

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03