| (19) KG |  | (11) 326 | (46) 29.10.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A63B 23/02 (2021.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  326   (46) 29.10.2021

(21) 20200029.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 01.12.2020

(46) 29.10.2021. Бюл. № 10/2

(76) Сагымбаев Марат Акимович,

Азимбаев Куштарбек Турсуналиевич, Койчубеков Алмаз Азизбекович,

Рысбаев Курстанбай Салайдинович, Дженбаев Ербол Серижанович,

Сагымбаев Эрмек Маратович  (KG)

(56) Патент RU № 2519975 С1, A61H 1/00, 20.06.2014

(54) Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника

(57) Полезная модель относится к области медицины, в частности к ортопедии, нейро-                                      хирургии, неврологии, физиотерапии и кине-                               зотерапии и предназначено для лечения па-                                 циентов с заболеваниями и последствиями травм позвоночника в лечебно-профилакти-                        ческих, санаторных учреждениях.

Задачей полезной модели является повы-                         шение результатов лечения при патологии и последствий травм позвоночника, а именно повышающий мышечный тонус собственно-                  го поясничного мышечного корсета. Причем технический результат достигается в виде динамического стимулирования мышц пояс-                             нично-крестцовой области позвоночника, по-                      вышение эффективности проводимого лече-                         ния, сокращение сроков реабилитации, рас-                                    ширение функциональных возможностей.

Поставленная задача решается в трена-                     жерной кровати Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника, которая содержит: горизонтальную опору и опорные ножки, где горизонтальная опора выполнена из трех частей: основной платформы соеди-                           нённая шарнирами с ножной платформой с одной стороны и ручной платформой с другой стороны, которая ножками присоединена к прямоугольной раме, при этом ножная плат-                       форма и ручная платформа с удерживателями присоединены с помощью алюминиевыми пружинами и железными пружинами в двух местах со стойками и местом прикрепления пружин прямоугольной рамы, при котором алюминиевая пружина крепится под углом 35º, а железная пружина крепится под углом 55º, ножная и ручная платформы в исходном положении находятся под углом 50º, диаметр кольца алюминиевой пружины 5 см, диаметр самой пружины 0,12 см, количество колец 188, диаметр кольца железной пружины 5,5 см, диаметр самой пружины 0,3 см, коли-                чество колец 100.

1 н. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель относится к области медицины, в частности к ортопедии, нейро-                     хирургии, неврологии, физиотерапии и кине-                           зотерапии, и предназначена для лечения пациентов с заболеваниями и последствиями травм позвоночника в лечебно-профилакти-                          ческих, санаторных учреждениях.

Данные по дорсопатиям во всём мире эквивалентны и для нашей страны, кроме того имеются усугубляющие факторы, характер-                            ные для нашего региона. Это тяжёлый физи-                    ческий труд (отсутствие или ограниченность механизации производства), относительно низкая информированность населения о при-                                    чинах и проявлениях патологии позвоноч-                          ника, отсутствие высококвалифицированной специализированной медицинской помощи населению на периферии, отсутствие четких рекомендаций для высокодифференцирован-                             ного обследования пациентов, частое приме-                      нение специалистами морально устаревших методик оперативного лечения, увлечение на-                   селения нетрадиционными (вредными) мето-                          дами лечения.

Вышеуказанное свидетельствует об ак-                     туальности проблемы лечения посттравмати-                          ческого стеноза позвоночного канала при ос-                      ложненных нестабильных переломах и заста-                       релых повреждениях грудопоясничного отде-                   ла позвоночника, и требует необходимости научного обоснования, дальнейшего усовер-                    шенствования и разработки новых эффектив-               ных методик лечения, медицинской и со-                                  циальной реабилитации таких больных.

Прототипом полезной модели является устройство для физиотерапевтического оздо-                       ровления человека (Патент RU № 2519975 С1, A61H 1/00, 20.06.2014). Положение больного лежа на спине, на основной платформе, осу-                  ществляют поворот таза лобком вверх вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной сагит-              тальной плоскости, до соприкосновения пояс-                      ницы с основной платформой, которая имеет углубление или отверстие для расположения над ним последних одного или нескольких позвонков крестца и копчика. К основному платформу присоединена с возможностью вертикального перемещения и фиксации на требуемой высоте голеностопная платформа для размещения голеней со стопами, которую устанавливают и фиксируют на высоте, при которой оздоровляемый испытывает наимень-                шие болевые ощущения.

4

К недостаткам прототипа следует, на наш взгляд, конструктивную сложность, боль-                          шой вес и габариты устройства, что приводит к необходимости его установки в больших помещениях, а это не всегда возможно в ме-                           дицинских учреждениях или дома.

Задачей полезной модели является раз-              работка устройства, обеспечивающего повы-                           шение результатов лечения при патологии и последствий травм позвоночника, а именно повышение мышечного тонуса собственного поясничного мышечного корсета.

Технический результат достигается в виде динамического стимулирования мышц пояснично-крестцовой области позвоночника, повышения эффективности проводимого ле-                   чения, сокращения сроков реабилитации, рас-                                 ширения функциональных возможностей.

Поставленная задача решается в трена-                         жерной кровати Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника, которая содержит: горизонтальную опору и опорные ножки, где горизонтальная опора выполнена из трех частей: основной платформы соеди-                         нённая шарнирами с ножной платформой с одной стороны и ручной платформой с другой стороны, которая ножками присоединена к прямоугольной раме, при этом ножная плат-                          форма и ручная платформа с удерживателями присоединены с помощью алюминиевыми пружинами и железными пружинами в двух местах со стойками и местом прикрепления пружин прямоугольной рамы, при котором алюминиевая пружина крепится под углом 35º, а железная пружина крепится под углом 55º, ножная и ручная платформы в исходном положении находятся под углом 50º, диаметр кольца алюминиевой пружины 5 см, диаметр самой пружины 0,12 см, количество колец 188, диаметр кольца железной пружины 5,5 см, диаметр самой пружины 0,3 см, количество колец 100.

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника поясняется фигурами. На фиг. 1 изображен общий вид тренажера, где 1 - ножная плат-                         форма; 2 - ручная платформа; 3 - удержива-                     тель; 4 - основная (спинальная) платформа;    5 - алюминиевая пружина; 6 - удерживатель;          7 - стойка; 8 - железная пружина; 9 - место прикрепления пружины; 10 - ножка; 11 - стойка; 12 - опорная ножка; 13 - прямоуголь-                          ная рама.  На фиг. 2,  фиг. 3  и  фиг. 4  изобра-

5

жены рабочие моменты использование трена-                     жера.

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника содержит горизонтальную опору для разме-                      щения пациента, состоящую из основной (спинальной) платформы 4 соединённая шар-                        нирами с ножной платформой 1 с одной сто-                   роны и ручной платформой 2 с другой сто-                    роны. Горизонтальная опора сверху накрыта поролоном, обита дерматином (на фигуре не указаны) и присоединена ножками 10 к пря-                          моугольной раме 13. Ножная платформа 1 с удерживателем 3 и ручная платформы 2 с удерживателем 6 регулируют углы наклона по высоте к углу наклона опорной плат-                             формы. На ручную и ножную платформы с удерживателями 3 и 6 соединяются алюми-                                 ниевая пружина 5 и железная пружина 8 в двух местах со стойками 7 и 11, а также мес-                               том прикрепления пружин 9 прямоугольной рамы 13. Алюминиевая пружина крепится под углом 35º, а железная пружина крепится под углом 55º. Ножная и ручная платформы в исходном положении находится под углом 50º. Диаметр кольца алюминиевой пружины 5 см, диаметр самой пружины 0,12 см. При нагрузке   пружина   растягивается   до  22 см.

6

Количество колец 188. Диаметр кольца желез-                       ной пружины 5,5 см, диаметр самой пружины 0,3 см. При нагрузке пружина растягивается до 17 см. Количество колец 100. Прямо-                    угольная рама 13 имеет опорные ножки 12.

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника используют следующим образом.

Процедура выполняется в положении больного на животе, больной одновременно плавно надавливает руками ручную платфор-                       му и ногами на ножную платформу и с такой же нагрузкой отпускает. Выполнение данного упражнения на сгибание и разгибание мышц поясничного отдела позвоночника проводится каждый день в течение 10 дней по 15 мин.

Полезная модель является простой по конструкции, может быть изготовлена как                            в мастерских с недорогим технологическим оборудованием, так и на малых предприя-                                тиях. Также можно изготовить у индиви-                               дуальных предпринимателей и кустарным способом в домашних условиях, так как все детали устройства являются простыми, и могут быть изготовлены при помощи простых и недорогих инструментов, из недорогих материалов и крепежей, доступных в мага-                                      зинах и на рынках строительных материалов.

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией позвоночника содержит: горизонтальную опору и опорные ножки, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что горизонтальная опора выполнена из трех частей: основной платформы соединённая шарнирами с ножной платформой с одной стороны и ручной платформой с другой стороны, которая ножками присоединена к прямоугольной раме, при этом ножная платформа и ручная платформа с удерживателями присоединены с помощью алюминиевыми пружинами и железными пружинами в двух местах со стойками и местом прикрепления пружин прямоугольной рамы, при котором алюминиевая пружина крепится под углом 35°, а железная пружина крепится под углом 55°, ножная и ручная платформы в исходном положении находятся под углом 50°, диаметр кольца алюминиевой пружины 5 см, диаметр самой пружины 0,12 см, количество колец 188, диаметр кольца железной пружины 5,5 см, диаметр самой пружины 0,3 см, количество колец 100.

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения

больных с патологией позвоночника

Фиг. 1

Фиг. 2

Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения

больных с патологией позвоночника

Фиг. 3

Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03