| (19) KG |  | (11) 341 | (46) 29.07.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | D06N 7/00 (2022.01) B32B 33/00 (2022.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  341   (46) 29.07.2022

(21) 20210012.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 03.06.2021

(31) РСТ/RU2019/000521

(32) 24.07.2019

(33) RU

(46) 29.07.2022. Бюл. № 7

(76) Радалов Александр Васильевич (RU)

(54) Стеганые обои

(57) Полезная модель относится к облицовочным материалам в виде мягких рулонных обоев, предназначенных преимущественно для оформления стен помещения.

Технический результат полезной модели состоит в получении более легких и удобных в пользовании настенных стеганых покрытий, благодаря возможности их сворачивания в рулон, одновременно обладающих теплосберегающими свойствами.

Стеганые обои выполнены в виде рулонного полотна, состоящего из трех слоев, нижний из которых выполнен из гибкого волокнистого материала, внутренний - из гибкого пористого материала, а лицевой выполнен декоративным. В качестве гибкого волокнистого материала нижнего слоя использован спанбонд. В качестве пористого материала внутреннего слоя использован поролон. Лицевой слой выполнен из экокожи. Лицевой слой выполнен из текстильного материала. В качестве текстильного материала использован тканый материал. В качестве текстильного материала использован нетканый материал. В качестве нетканого материала использован фетр. Толщина рулонного полотна составляет 0,5-7 см.

1 н. п. ф., 8 з. п. ф.

3

Полезная модель относится к облицовочным материалам в виде мягких рулонных обоев, предназначенных преимущественно для оформления стен помещения.

Известны многослойные рулонные отделочные обои, имеющие частично упру-                            гую основу, представляющую собой полот-                но из нетканого материала из стекловолокна              с нанесенным на одну из его сторон гиб-                                ким слоем из отвержденной массы покры-                           тия, содержащей композицию из синтети-                        ческих полимеров с минеральными напол-                           нителями (Патент RU № 2195522, С2, кл. D06N 7/00, E04F 13/00, Е04С 2/26, В32В 31/10, 27.12.2002).

Известные обои отличаются от предложенных более сложной технологией изготовления и использованием дорогостоящих материалов, а также они не обладают теплосберегающими свойствами.

В настоящее время известны стеновые панели с многослойным покрытием, включающим промежуточный слой из поролона и лицевой слой, выполненный из текстильного полотна или экокожи, закрепленные вручную с помощью степлеров или декоративных болтов на жестком каркасе (https://novate.ru/ blogs/ 120117/39595/).

Недостаток известного покрытия состоит в трудоемкой ручной операции крепления облицовочных слоев на жестком тяжелом каркасе фиксированного размера, а также в трудностях его транспортировки к месту монтажа.

Технический результат полезной модели состоит в получении более легких и удобных в пользовании настенных стеганых покрытий, благодаря возможности их сворачивания в рулон, одновременно обладающих теплосберегающими свойствами.

Названный технический результат достигнут в полезной модели с помощью следующих признаков.

Стеганые обои выполнены в виде рулонного полотна, состоящего из трех слоев,

4

нижний из которых, выполняющий кроме теплосберегающей также крепежную на опорном основании функцию, выполнен из гибкого волокнистого материала, внутренний слой выполнен из гибкого пористого материала, а лицевой слой выполнен декоративным.

В качестве волокнистого материала нижнего слоя стеганых обоев преимущественно использован спанбонд, в качестве пористого материала внутреннего слоя стеганых обоев использован поролон или синтепон, а лицевой слой стеганых обоев может быть выполнен из текстильного, в т. ч. тканого или нетканого материала, например, фетра или экокожи.

Таким образом, предложенные стеганые обои представляют собой многослойное полотно, толщиной 0,5-7 см, завершенное текстильным полотном, либо искусственной кожей (экокожей) с декоративным рисунком. Кроме облицовочной функции стеганые обои несут функцию утепления помещения благодаря использованию в качестве теплосберегающих материалов внутреннего и нижнего слоев, такой как: спанбонд и поролон.

Настенное покрытие в виде стеганых обоев может быть изготовлено на автоматической стегальной машине с функцией вышивания, например, YBD164; VRQ-223 и др. путем ниточного скрепления между собой спанбонда, поролона и лицевого декоративного слоя, такого, например, как экокожа или фетр. Машина простегивает указанные слои с получением на готовом полотне заданного 5 декоративного рисунка или узора. После чего полотно, шириной 30-300 см и, например, стандартной для обоев длиной 10 м, скручивают в рулон на метраж. Готовые стеганые обои заданной длины монтируют на стену, например, путем приклеивания их обойным клеем.

Настенное покрытие в виде стеганых обоев может занимать не всю стену, а только ее часть, например, изголовье кровати.

# 5

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

1. Стеганые обои, выполненные в виде рулонного полотна, состоящего из трех слоев, нижний из которых выполнен из гибкого волокнистого материала, внутренний - из гибкого пористого материала, а лицевой выполнен декоративным.

2. Стеганые обои по п. 1, в которых в качестве гибкого волокнистого материала нижнего слоя использован спанбонд.

3. Стеганые обои по п. 1, в которых в качестве пористого материала внутреннего слоя использован поролон.

4. Стеганые обои по п. 1, в которых лицевой слой выполнен из экокожи.

6

5. Стеганые обои по п. 1, в которых лицевой слой выполнен из текстильного материала.

6. Стеганые обои по п. 5, в которых в качестве текстильного материала использован тканый материал.

7. Стеганые обои по п. 5, в которых в качестве текстильного материала использован нетканый материал.

8. Стеганые обои по п. 7, в которых в качестве нетканого материала использован фетр.

9. Стеганые обои по п. 1, в которых толщина полотна составляет 0,5-7 см.

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03