| (19) KG |  | (11) 359 | (46) 29.09.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | E04B 2/00 (2023.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  359   (46) 29.09.2023

(21) 20230001.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 18.01.2023

(46) 29.09.2023. Бюл. № 9

(76) Озенир Али (KG)

(56) Патент RU № 2215097, С1, кл. Е04В 2/86, 27.10.2003

(54) Многослойная монолитная стена

(57) Полезная модель относится к строительству зданий, сооружений, а именно к конструкциям монолитных стеновых элементов зданий и может быть использована при возведении жилых малоэтажных зданий и коттеджей, конструкций из бетона или железобетона с использованием заливки в несъемную опалубку непосредственно на строительной площадке при возведении стены между несущими колоннами.

Задачей полезной модели является разработка конструкции многослойной монолитной стены, позволяющей повысить темпы строительства, значительно сократив затраты времени на ее возведение, а также материальные и трудовые ресурсы, путем ликвидации отделочных работ (как наружных, так и внутренних) и возведения на строительной площадке, расширение ассортимента стеновых конструкций.

Задача решается тем, что многослойная монолитная стена, содержащая наружную и внутреннюю стенки несъемной опалубки, между которыми размещен слой заполнителя, каркас, установленный с зазором относительно стенок опалубки, согласно полезной модели, в возводимой поярусно стене, в качестве несъемной опалубки применяют панели из фибробетона, причем внутренняя стенка  состоит из штучных элементов, устанавливаемых в ряд, каркас выполнен в виде решетчатых ферм, устанавливаемых последовательно с шагом 0,6-0,8 м по длине стены, к которым крепится несъемная опалубка, заполнитель включает теплоизоляционный и бетонный слои, причем теплоизоляционный слой расположен между фермами со стороны наружной стенки опалубки, а бетонный - между внутренней стенкой несъемной опалубки и внутренней стороной теплоизоляционного слоя.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к строительству зданий, сооружений, а именно к конструкциям монолитных стеновых элементов зданий и может быть использована при возведении жилых малоэтажных зданий и коттеджей, конструкций из бетона или железобетона с использованием заливки в несъемную опалубку непосредственно на строительной площадке при возведении стены между несущими колоннами.

Современные рыночные условия заставляют застройщиков искать решения, которые позволяют строить прочные и красивые здания с минимальными затратами времени и финансов, поэтому одной из наиболее востребованных технологий является монолитное литье вертикальных конструкций с применением опалубки съемной или несъемной.

С целью увеличения теплоизоляционных свойств зданий, зачастую применяются многослойные стены. Большинство современных зданий строится таким образом, что наружные стены являются многослойными с утеплителем и наружным облицовочным слоем из кирпича или камня. Такая стена представляет собой «слоеный пирог», состоящий из:

- несущей стены (обычно из монолитного железобетона);

- слоя утеплителя (например, базальтовая вата);

- небольшой воздушной прослойки (для вентиляции слоя утеплителя);

- облицовочного слоя (например, из облицовочного кирпича).

Известна стеновая трехслойная панель (Патент под ответственность заявителя KG № 2058, С1, кл. Е04С 2/26, 31.05.2018), изготавливаемая в три слоя, включающая внутренний и наружный бетонные слои, соединенные гибкими металлическими связями и теплоизоляционный слой из пенополистирольной плиты, при изготовлении которой в стационарных условиях цеха, в съемной опалубке, первоначально в опалубочную форму последовательно укладывают арматурный каркас с гибкими металлическими связями, затем нижний слой из тяжелого бетона толщиной 80 мм, и последовательно на поверхность укладывают пенополистирольную плиту толщиной  100  мм.   После  этого  осуществляют

4

укладку несущего арматурного пространственного каркаса, затем заливают верхний слой (тяжелый бетон) толщиной 100 мм. Поверхность изделия заглаживается цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм, после чего панель отправляют в камеру тепловлажностной обработки.

Известное решение обеспечивая, тепло- и звукоизоляцию, имеет следующие недостатки: изготавливается вне строительной площадки, в специальном цехе по ее производству, с последующей доставкой к месту строительства, необходимость осуществления отделочных работ по завершению возведения строительной конструкции, что усложняет и повышает затратность (временную и материальную) застройщика.

Под несъемной опалубкой понимается конструкция, элементы опалубки которой после схватывания бетона становятся функциональной нераздельной частью бетонного или железобетонного изделия, что ускоряет и упрощает строительство за счет объединения нескольких операций в одном технологическом цикле.

Известна многослойная стена (Патент RU № 54058, U1, кл. Е04В 2/84, 10.06.2006), содержащая несущий слой из монолитного бетона, формируемый между стенками съемной опалубки, и утеплитель в виде наружных плит на основе полистеролбетона, размещенных между внутренним несущим слоем из монолитного бетона и опалубками, при этом плиты утеплителя выполнены в виде однослойной панели из полистеролбетона или многослойной панели, содержащей наружные слои из полистеролбетона и внутренний слой из теплоизоляционного материала, а внутренний слой многослойной панели выполнен в виде пенополистерольной плиты или из минеральной ваты.

К недостаткам известного решения относится то, что отсутствие арматуры снижает ее прочность и надежность, также конструкция требует декоративной отделки наружных слоев стены.

Известно возведение наружных стен монолитного здания, заключающийся в том, что на перекрытии / фундаменте устанавливают опалубку из двух слоев пекнополистеролбетона, выполняющего  функцию  утепли-

5

теля, в зазор между которыми помещают арматурный каркас, после чего в него заливают бетон, затем осуществляют отделочные работы (Ссылка: https://www.skmsk.ru/information/ stoitelstvo/plastbau/). Наружную отделку выполняют, используя декоративную штукатурку, виниловый или цокольный сайдинг, облицовочные материалы. Внутреннюю отделку выполняют с помощью совместимых с пенополистиролом штукатурных смесей либо с использованием гипсоволоконных плит.

К недостаткам относится повышенная трудоемкость, за счет отдельного этапа отделочных работ, повышенные трудозатраты.

Известна монолитная стеновая конструкция (Патент RU № 49047, U1, кл. Е04В 2/86, 10.11.2005), содержащая каркас из опор-                                  ных элементов и несъемную опалубку, прикрепленную к опорным элементам каркаса с образованием полости, заполненной утеплительным материалом, при этом опорные элементы каркаса выполнены в виде попарно установленных панелей, скрепленных между собой вдоль продольной оси ребром жесткости с отверстиями на его плоскости, при этом опорные элементы каркаса, ребро жесткости, опалубка и утеплительный материал выполнены из однородного минерального материала.

Известна стена (варианты) (Патент RU № 73889, U1, кл. Е04В 2/00, Е04В 2/84, Е04В 2/86, Е04В 2/88, Е04В 1/16, 10.06.2008), содержащая ограждающие внутренний и внешний слои, выполненные из например из стекломагниевого листа или фибробетона,  между которыми расположен основной массив стены, например из бетона с дисперсно-распре-                                                 деленным в нем полистиролом в толще которого расположена, армирующие элементы, выполняющие функцию металлокаркаса, при этом наружная сторона каждого внешнего ограждающего слоя облицована конструктивно-декоративными или декоративными слоями, например, декоративными кирпичами и/или диким камнем, либо панелями, лицевая сторона которых облицована, например, декоративными кирпичами или диким камнем либо окрашена и/или покрыта штукатурным составом, либо оклеена декоративным или конструктивно-декоративным материалом.

6

Известна многослойная монолитная стена, выбранная за прототип (Патент RU № 2215097, С1, кл. Е04В 2/86, 27.10.2003), содержащая наружную и внутреннюю стенки несъемной опалубки, между которыми размещен слой заполнителя из полистиролбетона, в котором с зазором относительно наружной стенки несъемной опалубки дополнительно установлен каркас из металлических профилей, прикрепленный к внутренней стенке несъемной опалубки и соединенный с наружной стенкой несъемной опалубки при помощи гибких связей.

К недостаткам известных решений относится необходимость проведения отделочных работ внутри и снаружи, что увеличивает затраты оборудование, материалы, оплату труда отделочникам и, соответственно, увеличивает и трудовые ресурсы и время строительства.

Задачей полезной модели является разработка конструкции многослойной монолитной стены, позволяющей повысить темпы строительства, значительно сократив затраты времени на ее возведение, а также материальные и трудовые ресурсы, путем ликвидации отделочных работ (как наружных, так и внутренних) и возведения на строительной площадке, расширение ассортимента стеновых конструкций.

Технический результат заключается в упрощении монтажных работ, снижении затрат, повышении темпов строительства за счет снижения трудозатрат, расширения ассортимента и вариантов возведения строительных конструкций без потерь прочностных характеристик, в отсутствии финишной отделки, простота сборки, при сохранении механической прочности и теплотехнических свойств.

Задача решается тем, что многослойная монолитная стена, содержащая наружную и внутреннюю стенки несъемной опалубки, между которыми размещен слой заполнителя, каркас, установленный с зазором относительно стенок опалубки, согласно полезной модели, в возводимой поярусно стене в качестве несъемной опалубки применяют панели из фибробетона, причем внутренняя стенка состоит  из  штучных  элементов,  устанавливае-

7

мых в ряд, каркас выполнен в виде решетчатых ферм, устанавливаемых последовательно с шагом 0,6-0,8 м по длине стены, к которым крепится несъемная опалубка, заполнитель включает теплоизоляционный и бетонный слои, причем теплоизоляционный слой расположен между фермами со стороны наружной стенки опалубки, а бетонный - между внутренней стенкой несъемной опалубки и внутренней стороной теплоизоляционного слоя.

На фигуре представлен общий вид многослойной монолитной стены.

Многослойная монолитная стена содержит наружную стенку 1, предпочтительно, выполненной цельной и внутреннюю стенку 2 несъемной опалубки, которая может быть выполнена из штучных элементов, (например: плит, панелей), фермы 3, к которым жестко крепятся наружные и внутренние стенки 1,2 несъемной опалубки, внутренний теплоизоляционный слой 4, расположенный с внутренней стороны наружной стенки 1 несъемной опалубки, между фермами 3 и бетонного слоя 5, выполненного например: из бетона марки 400, заливаемого последовательно поярусно между внутренней стенкой 2 и внутренней поверхностью теплоизоляционного слоя 4.

Фермы 3, выполненные прямоугольной решетчатой формы из жестко скрепленных между собой горизонтально и вертикально расположенных металлических прутков, установлены последовательно равноудаленно друг от друга между колоннами, с шагом 0,6-0,8 м. Наружные и внутренние стенки 1,2 несъемной опалубки жестко крепятся штырями (на чертеже не показано) к боковым сторонам ферм 3. Наружная стенка 1 несъемной опалубки, предпочтительно, выполнена цельной, а внутренняя стенка 2 - составной, из штучных форм (например: плит, панелей), для удобства и возможности поярусной установки внутреннего теплоизоляционного слоя 4 и заливки бетонного слоя 5.

Изготавливают предлагаемую многослойную монолитную стену следующим образом.

- В пролеты между несущими колоннами устанавливают фермы 3 в определенном порядке с шагом 0,6-0,8 м.

8

- В наружные и внутренние стенки 1, 2 несъемной опалубки предварительно устанавливают с одной стороны установочные штыри, которые в последующем жестко соединяются с фермой 3.

- С наружной стороны стены устанавливают предпочтительно цельную наружную стенку 1 несъемной опалубки и прикрепляют установочными штырями (на чертеже не показаны) к боковым сторонам ферм 3, по длине пролета между колоннами, посредством сварки.

- Между фермами 3 укладывают первый ярус теплоизоляционного слоя 4.

- С внутренней стороны стены устанавливают первый ярус внутренней стенки 2 несъемной опалубки, укладывая в ряд штучные элементы (плиты, панели) жестко прикрепляя их к фермам 3 установочными штырями (на чертеже не показаны) путем сварки. Таким образом, производится наращивание внутренней стенки 2 несъемной опалубки на требуемую высоту.

- В пространство между теплоизоляционным слоем 4 и внутренней поверхностью внутренней стенки 2 несъемной опалубки заливают бетон на высоту первого яруса.

- С этого этапа этапы поярусной установки теплоизоляционного слоя 4, последующих ярусов установки внутренней стенки 2 несъемной опалубки и заливки бетонного слоя 5 повторяется.

Таким образом, производится поэтапное последовательное возведение - наращивание многослойной монолитной стены.

Заявленная конструкция может быть использована для сооружения несущих стен здания с повышенными эксплуатационными свойствами.

Многослойная монолитная стена предназначена для возведения между несущими колоннами и представляет собой сочетание четырех функциональных слоев:

- наружные стенки 1 несъемной опалубки, выполненные из фибробетона GR.C, выполняющего также функцию декоративного слоя;

- заполнитель, включающий теплоизоляционный слой 4 и несущий бетонный слой 5, выполненный из бетона марки в30 м400, расположенный между внутренней  стенкой 2

9

несъемной опалубки и внутренней стороной теплоизоляционного слоя 4;

- внутреннего теплоизоляционного слоя 4, выполненного из минеральной ваты или утеплителя из пенополиуретана.

- внутренние стенки 2 несъемной опалубки, выполненные из фибробетона GR.C, выполняющего также функцию декоративного слоя.

Внутри многослойной монолитной стены с торцевой стороны устанавливаются в определенном порядке с шагом 0,6-0,8 м фермы, выполненные из арматурных прутков, выполняющие функцию армирующего каркаса и используемые для жесткого крепления путем сварки, установочных штырей ограждающих слоев, как внутреннего, так и внешнего.

Применяемый в предлагаемом устройстве фибробетон или GRC или GFRC это бетон, армированный стекловолокном, (иногда называемый цемент, армированный стекловолокном, и бетон, армированный стекловолокном), известный во всем мире под различными названиями, такими как Composite Ciment Verre или CCV, Fiber Beton, Fiber Takviyeli Beton и Glasfaserbeton или GFB, представляет собой смесь цемента, мелкого заполнителя, воды, химических добавок и щелочно-стой-                               ких стекловолокон. Это специализированная форма бетона. Это композитный материал на основе цемента, армированный стекловолокном, устойчивым к щелочам. Является одним из наиболее часто используемых природных материалов в строительстве с исключительной прочностью и текстурой. Волокна служат тому же назначению, что и армирующая сталь в железобетоне, а также повышают прочность на изгиб, растяжение и ударную вязкость. В результате GRC/GFRC может использоваться для производства прочных и легких архитектурных бетонных изделий, таких как строительные панели, а также можно использовать для создания декоративных бетонных изделий, таких как фасадные стеновые панели.

Главные преимущества:

- возможность создания легких панелей. Хотя относительная плотность аналогична плотности бетона, панели GFRC могут быть намного тоньше традиционных бетонных панелей, что делает их легче;

10

- высокая прочность на сжатие, изгиб и растяжение - высокая доза стекловолокна обеспечивает высокую прочность на разрыв, в то время как высокое содержание полимера делает бетон гибким и устойчивым к растрескиванию.

Теплоизоляция пенополиуретановым утеплителем «SuperPena» (ППУ) снижает расход энергии, более чем два раза (до 60 %), которая тратится на обогрев. Совместим с любыми конструктивами и поверхностями. Дополнительный крепёж не требуется. Кроме утепления укрепляет конструктив, обеспечивая пароизоляцию и шумоизоляцию. Предохраняет металлические поверхности от коррозии. Применяется для тепло- и звукоизоляции различных элементов строительных конструк-                         ций жилых и нежилых помещений (кровли, фасадов, межэтажных перекрытий, полов, фундаментов, чердаков, подвалов); трубопроводов и других инженерных коммуникаций и систем; конструкций сложной формы не требует дополнительного оборудования и специальных навыков.

Преимущества:

- утеплитель может быть нанесен на любую поверхность, включая вертикальные поверхности и поверхности с отрицательным наклоном;

- возможность осуществления бесшовной теплоизоляции, отсутствие мостиков холода;

- защита поверхности от грибка и плесени;

- отличная адгезия теплоизоляции к большинству строительных материалов.

Теплоизоляционный материал «ISO-                                         VER» из минеральной ваты на основе кварца или базальтового волокна. Применяется для утепления стен, кровли, фасадов домов, а также является хорошим утеплителем для пола. Имеющий низкий коэффициент теплопроводности, хорошие акустические свойства, снижает шумозоляцию, долговечен, безопасен для человека и окружающей среды.

Бетон в30 м400 - строительный материал, в качестве основных компонентов которого используются неорганические вещества. Этот вид бетона получают при помощи вяжущих составляющих цемента, наполнителей и добавок.  Ингредиенты,  входящие  в состав,

11

позволяют придать раствору в30 м400 необходимые свойства (прочность, морозоустойчивость, влагонепроницаемость). Бетоном пользуются при строительстве сооружений, эксплуатируемых в непростых условиях, что позволяет применять растворы для возведения объектов, к которым предъявляются особые технические и нормативные требования.

Применение предлагаемой многослойной монолитной стены позволит при достаточно небольшой толщине ограждающих слоев (наружного и внутреннего) - 2,5-3,5 см, бетонный слой - 10 см, теплоизоляционный слой - 10 см), устройство имеет небольшие габариты по толщине, что упрощает и удешевляет процесс сборки строительного сооружения, так как позволяет не использовать сложные подъемные механизмы.

Простота соединения конструктивных элементов между собой позволяет самостоятельно осуществлять сборку строительного сооружения без профессиональной помощи и использования дополнительных крепежных элементов, что существенно понижает стоимость 1 квадратного метра стены и, как следствие, сооружения в целом.

12

Предпочтительно, чтобы стенки внутренней 2 несъемной опалубки были выполнены из штучных или плитных конструкционных элементов для обеспечения поярусного залития несущего слоя из бетона, установки изовера из минераловаты или заливки утеплителя из пенополиуретана.

Наличие каркаса из металлических ферм 3, выполненных из арматурных прутков, установленных с шагом 0,6 м по ширине стены с зазором по отношению к наружной и внутренней стенке несъемной опалубки, который выполняет роль несущего элемента, повышает прочностные характеристики многослойной монолитной стены при техноло-                            гической простоте изготовления и обеспечивает жесткое крепление ограждающих слоев (внутреннего и внешнего) к фермам. При этом ограждающий (внутренний и внешний) декоративные стенки могут иметь разное цветовое решение и дизайн и не требуют дополнительных отделочных работ.

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Многослойная монолитная стена, содержащая наружную и внутреннюю стенки несъемной опалубки, между которыми размещен слой заполнителя, каркас, установленный с зазором относительно стенок опалубки, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что возведение стены производят поярусно, в качестве несъемной опалубки применяют панели из фибробетона, причем внутренняя стенка состоит из штучных элементов, устанавливаемых в ряд, каркас выполнен в виде решетчатых ферм, устанавливаемых последовательно с шагом 0,6-0,8 м по длине стены, к которым крепится несъемная опалубка, заполнитель включает теплоизоляционный и бетонный слои, причем теплоизоляционный слой расположен между фермами со стороны наружной стенки опалубки, а бетонный - между внутренней стенкой несъемной опалубки и внутренней стороной теплоизоляционного слоя.

Многослойная монолитная стена

Фиг.

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03