| (19) KG |  | (11) 360 | (46) 29.09.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | D01B 1/02 (2023.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  360   (46) 29.09.2023

(21) 20230011.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 19.07.2022

(46) 29.09.2023. Бюл. № 9

(71) (73) Зулпиев Султанали Момунович (KG)

(72) Зулпиев Султанали Момунович (KG), Джураев Анвар Джураевич (UZ),

Зулпуев Абдивап Момунович (KG),

Давидбаев Бахтиерджон Низамитдинович (UZ),

Давидбаева Наргиза Бахтиерджановна (UZ)

(56) Патент UZ IAP № 06300 C, кл. D01B 1/02, 10.01.18

(54) Сепаратор для хлопка-сырца

(57) Полезная модель относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам для отделения хлопка-сырца от потока воздуха в пневмотранспортных установках.

Задачей изобретения является увеличе-                                 ние эффективности разрыхления волокнисто-                                         го материала от воздушного потока при не-                                                     равномерном распределении подаваемой сме-                                         си посечению сепаратора, а также увеличение эффективности сьема частей хлопка с сетча-                                               той поверхности.

Поставленная задача решается совершен-                            ствованием конструкции. Сушность конструк-                                       ции заключается в том, что сепаратор для волокнистых материалов (хлопка-сырца), со-                                    держит сепарационную камеру, вакуум-кла-                                пан, перфорированную сетку и скребковый вал. При этом скребковый вал выполнен составным из вала, установленным на нем наружной втулки со скребковыми лопастями посредством упругих (резиновых) втулок, а на противоположную стенку сепарационной от зоны подачи хлопка с воздухом установ-                                  лена амортизирующая пластина посредством резиновой прокладки.

При этом резиновая прокладка выполне-                                          на с переменной толщиной, причем наиболь-                                 шая толщина приходится к середине аморти-                               затора. Для обеспечения круговых и боковых колебаний скребковой лопасти упругая втул-                                             ка выполнена конической формы.

1 н. п. ф., 5 фиг.

3

Полезная модель относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам для отделения хлопка-сырца от потока воздуха в пневмотранспортных установках.

В известной конструкции сепаратора СС-15А содержится сепарационная камера, вакуум-клапан, перфорированная сетка и скребковый вал (Первичная переработка хлопка-сырца. Учебное пособие. Под редак. Э. З. Зикриёева, Т., Мехнат, 1999, стр. 272-273, рис. 4.10; стр. 274-275, рис. 4.11).

Недостатком данной конструкции является недостаточность отделения хлопка-сыр-                          ца от воздуха, а также высокий износ и снижение ресурса работы камеры за счет ударного взаимодействия хлопка-сырца особенно крупных сорных примесей (камень и др. тяжелые примеси) о стенки камеры. При этом стенка нагревается, происходит её деформация, а также могут возникнуть трещины, что приводит к резкому снижению давления в камере.

Известен сепаратор для волокнистого материала, содержащий разделительную камеру, входной и выходной патрубки, приводной сетчатый барабан, расширяющийся в горизонтальной плоскости от входного патрубка к сетчатому барабану, причем внутри камеры напротив входного патрубка размещена отражательная перегородка, разделяющая камеру на два канала, расположенные в верхней части камеры пневмопровод, в нижней части камеры волокно провод смонтированный и в нижней части камеры вакуум-клапан.

Недостатком известного устройства является недостаточная эффективность сепарации и возможные забои камеры. Кроме того, в процессе работы в некоторой степени изменяется объем смеси воздуха с хлопком во входном патрубке. Но, при этом сечения пневмопровода и волокно провода (хлопкопровода) остаются не измененными, что отрицательно влияет на разделение хлопка от воздуха.

В известной конструкции сепаратора для волокнистых материалов отражатель выполнен составным из двух частей установленных между собой с зазором образующим отражателя имеет концевой выключатель системы отсоса и датчик заполнения волокноотводного   канала,   выполненный   в   виде

4

консольной гребенчатой пластины, установленной шарнирно с регулированием угла ее поворота и имеющей выступ при взаимодействии с концевым выключателем (патент SU № 1770463 А1, кл. D01B 1/02, D01G 9/08, 23.10.1992).

Недостатком данного сепаратора является сложность конструкции и низкий эффект сепарации при изменении производительности, а также изменении процентного соотношения воздуха и хлопка-сырца в смеси.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является сепаратор для волокнистого материала содержащий сепарационную камеру, под ним вакуум-клапан, перфорированную сетку, скребковый вал, наружную втулку со скребковыми лопастями, при этом на скребковой вал посредством упругой втулки установлена наружная втулка со скребковыми лопастями, а на противоположной стенке сепарационной камеры от зоны подачи хлопка с воздухом установлена амортизирующая пластина посредством резиновой прокладки (патент UZ IAP № 06300 C, кл. D01B 1/02, 10.01.18).

Недостатком данной конструкции явля-                                             ется отсуствие возможности амортизации частей хлопка и сора с учетом их неравно-                                    мерного распределения по поверхности амор-                                                   тизатора. При этом основная масса хлопка и сора приходится к средней части амортиза-                              тора, а по краям снижается количество частей хлопка соударащихся об амортизатор. Кроме того низкий эффект работы скребковый ло-                                               пасти, из-за отсутвия боковых его колебаний.

Задачей полезной модели является уве-                                   личение эффективности разрыхления волок-                                   нистого материала от воздушного потока при неравномерном распределении подаваемой смеси посечению сепаратора, а также увели-                                                    чение эффективности сьема частей хлопка с сетчатой поверхности.

Поставленная задача решается совер-                                    шенствованием конструкции. Сушность кон-                                 струкции заключается в том, что сепаратор для волокнистых материалов (хлопка-сырца), содержит сепарационную камеру, вакуум-клапан, перфорированную сетку и скребковый вал. При этом скребковый вал выполнен составным из вала, установленным на нем наружной втулки  со скребковыми  лопастями

5

посредством упругих (резиновых) втулок, а на противоположной стенке сепарационной от зоны подачи хлопка с воздухом уста-                                          новлена амортизирующая пластина посред-                                      ством резиновой прокладки.

При этом резиновая прокладка выпол-                                              нена с переменной толщиной, причем наи-                                         большая толщина приходится к середине амортизатора. Для обеспечения круговых и боковых колебаний скребковой лопасти упру-                                             гая втулка выполнена конической формы.

Конструкция поясняется чертежами, где:

- фиг. 1 - общий вид спереди сепаратора;

- фиг. 2 - общий вид сепаратора сбоку в разрезе;

- фиг. 3 - вид А на фиг. 2;

- фиг. 4 - скребковый вал в поперечном сечении Б-Б на фиг. 4;

- фиг. 5 - вид 1 на фиг. 2.

Сепаратор для хлопка-сырца содержит сепарационную камеру 1, вакуум-клапан 2, перфорированную сетку 3, скребковый вал 4 выполненный составным из вала 4 установленными на нем наружных втулок 10 со скребковыми лопастями 8 посредством конических упругих (резиновых) втулок 9. При этом на противоположной стенке 5 сепарационной камеры 1 установлена амортизирующая пластина 6 посредством резиновой прокладки 7.

При этом под амортизирующей пла-                                        стинкой 6 установленный резиновый амор-                                           тизатор 7 выполнен с переменной толщиной, причем наибольшая толщина приходится к середине амортизатора и имеет плоскую часть 11. Пластина 6 изготовлена из пружин-                                        ной стали 65Г.

Сепаратор для хлопка-сырца работает следующим образом. Хлопок-сырец вместе с транспортирующим  его  воздухом  поступает

6

по всасывающему трубопроводу в сепарационную камеру 1, скользит по его поверхности, подается в вакуум-клапан 2 и его крыльчаткой выгружается из сепаратора. Отдельные летучки хлопка-сырца, приставшие к перфорированным сеткам 3 сепарационной камеры 1, очищаются с них скребками 8 вала 4 и также выбрасываются в вакуум-клапан 2. При поступлении под давлением хлопка-сырца с высокой скоростью в сепарационную камеру 1 тяжелые крупные примеси вместе с хлопком ударяются о поверхность пластины 6 и амортизируются деформацией упругой прокладкой 7. При этом основная масса частей хлопка и сора приходится на середину секции сепаратора. Резиновый амортизатор 7 выполнен переменной толщины. При этом наи-                                         большая толщина приходится на его середину (плоская зона 11 амортизатора 6), что позволяет обеспечить достаточную амортизацию хлопка. Это приводит к значительному снижению повреждения семян и волокон хлопка. Коническая резиновая втулка 9 обеспечивает не только крутильные колебания лопасти 8, но и ее боковые (по продольной своей оси) колебания. Это обеспечивает эффективное перемешивание хлопковых частиц с сетчатой поверхностью. Кроме того, упругие втулки 9 снижают нагрузку на вал 4 и тем самым на подшипниковые опоры, вызванную неуравно-                                         вешенными инерционными силами наружных втулок с лопастями 8.

Конструкция позволяет увеличение эффективности разделения волокнистого материала от воздушного потока при изменениях давления воздушного потока и массы поступающего волокнистого материала, снижает поврежденность стенок 5 и скребкового вала 4, а также позволяет увеличение ресурса                 работы подшипниковых опор скребкового вала 4.

# 7

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Сепаратор для хлопка-сырца содержащий сепарационную камеру, под ним вакуум-клапан, перфорированную сетку, скребковый вал, наружную втулку со скребковыми лопастями, при этом скребковой вал посредством упругой втулки, установлена наружная втулка со скребковыми лопастями, а на противоположной  стенке  сепарационной  камеры от зо-

8

ны подачи хлопка с воздухом установлена амортизирующая пластина посредством резиновой прокладки, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что резиновая прокладка выполнена с переменной толщиной, причем наибольшая толщина приходится к середине амортизатора, упругая втулка выполнена конической формы.

Сепаратор для хлопка-сырца

Фиг. 1

Сепаратор для хлопка-сырца

Фиг. 2

Фиг. 3

Сепаратор для хлопка-сырца

Б-Б

Фиг. 4

Фиг. 5

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03