| (19) KG |  | (11) | 37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | A61M 27/00 |  |  |  |  |

(21) 990009.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

(22) 04.06.1998

(46) 03.05.2001, Бюл. №4

(76) Кожокматов С.К., Сагымбаев М.А., Кожокматова Г.С., Батыров М.К., Жапаров Т. (KG)

(56) Азарский И.Н., Шевчук М.Г., Дунец Л.Л., Мартынюк П.Д. Устройство для активного дренажа ран и полостей в послеоперационном периоде.// Военно-медицинский журнал, №3, 1992

(54) Устройство для активного дренажа ран и полостей

(57) Устройство для активного дренажа ран или послеоперационной полости, содержащее флакон, резиновую пробку, две иглы, введенные через резиновую пробку во флакон, две хлорвиниловые трубки, снабжено микрокомпрессором, третьей хлорвиниловой трубкой и вакуумизированным целлофановым мешком с мерным делением на стенке. К микрокомпрессору подсоединена первая хлорвиниловая трубка одним концом, а другой конец соединен с иглой, вставленной во флакон, причем, внутренняя часть этой иглы не доходит до дна флакона на 5 мм. Вторая хлорвиниловая трубка одним концом соединена с короткой иглой, причем внутренняя часть вставленной во флакон иглы на 10 мм выше, чем жидкость, а другой ее конец  вставлен в послеоперационную рану или полость. Третья хлорвиниловая трубка одним концом вставлена в послеоперационную рану или лежит на внутреннем  дне полости, причем, имеет по бокам  отверстия диаметром 1-1.5 мм. Вакуумизированный целлофановый мешок используется для создания отрицательного давления внутри раны или полости и производится активный дренаж содержимого раны или послеоперационной полости в себя, а мерные деления на стенке флакона и вакуумизированного целлофанового мешка дают возможность точно контролировать количество расходуемого содержимого и выделяемого из операционной раны или послеоперационной полости. 1 ил.

Устройство относится к медицинской технике, а именно к устройствам для осуществления активного дренажа ран и полостей во время первичной хирургической обработки, когда есть угроза развития раневой инфекции, а также при наложении вторичного раннего шва на грануляционную рану между швами.

Известно устройство, содержащее флакон, резиновую пробку, две иглы, введенные через резиновую пробку во флакон, хлорвиниловые трубки. Одна трубка одним концом соединена с иглой, вставленной во флакон, другой ее конец вставлен в послеоперационную рану или полость. Вторая хлорвиниловая трубка одним концом соединена с другой иглой, вставленной во флакон, а другим с резиновой грушей. Резиновая груша используется для создания отрицательного давления внутри флакона и производится активный дренаж содержимого раны или послеоперационной полости во флакон. (Азарский И.Н., Шевчук М.Г., Дунец Л.Л., Мартынюк П.Д. Устройство для активного дренажа ран и полостей в послеоперационном периоде.// Военно-медицинский журнал, №3, 1992).

Указанное устройство невозможно применять при тяжелых сочетанных травмах, в большинстве таких случаях больной находится в реанимационном состоянии, но при этом остро нуждается в активном дренаже для удаления содержимого раны или послеоперационной полости.

Задача технического решения дать возможность активного дренажа для удаления содержимого раны или послеоперационной полости, независимо от состояния больного.

Задача решается тем, что в устройство для активного дренажа ран или послеоперационной полости, содержащее флакон, резиновую пробку, две иглы, введенные через резиновую пробку во флакон, хлорвиниловые трубки, снабжено микрокомпрессором, третьей хлорвиниловой трубкой и вакуумизированными целлофановым мешком с мерным делением на стенке. К микрокомпрессору подсоединена первая хлорвиниловая трубка одним концом, а другой конец соединен с иглой, вставленной во флакон, причем, внутренняя часть этой иглы не доходит до дна флакона на 5 мм. Вторая хлорвиниловая трубка одним концом соединена с короткой иглой, причем внутренняя часть вставленной во флакон иглы на 10 мм выше, чем жидкость, а другой ее конец вставлен в послеоперационную рану или полость. Третья хлорвиниловая трубка одним концом вставлена в послеоперационную рану или лежит на внутреннем дне полости, причем, имеет по бокам отверстия диаметром 1-1.5 мм. Производится активный дренаж содержимого раны или послеоперационной полости в вакуумизированный целлофановый мешок, а мерные деления на стенке флакона и вакуумизированного целлофанового мешка дают возможность точно контролировать количество расходуемого содержимого и выделяемого из операционной раны или послеоперационной полости.

На чертеже изображена схема устройства. Устройство для активного дренажа ран и полостей содержит флакон 1, резиновую пробку 2, иглы 3, хлорвиниловые трубки 4, микрокомпрессор 5, вакуумизированный целлофановый мешок 6, на флаконе и мешке мерные деления 7.

Устройство для активного дренажа ран или послеоперационной полости используется следующим образом.

Микрокомпрессор 5 подает воздух через подсоединенную к нему первую хлорвиниловую трубку 4, а другой ее конец соединен с иглой 3, вставленной во флакон 1, причем внутренняя часть этой иглы не доходит до дна флакона на 5 мм. Воздух, проходя через жидкость, забирает часть ее молекул и через короткую иглу поступает ко второй хлорвиниловой трубке, а другой ее конец вставлен в послеоперационную рану или полость. Третья хлорвиниловая трубка одним концом вставлена в послеоперационную рану или лежит на внутреннем дне полости, причем, имеет по бокам отверстия диаметром 1-1.5 мм. Производят активный дренаж содержимого раны или послеоперационной полости в вакуумизированный целлофановый мешок 6, а мерные деления 7 на стенке флакона и вакуумизированного целлофанового мешка дают возможность точно контролировать количество расходуемого содержимого и выделяемого из операционной раны или послеоперационной полости.

Устройство весит 250 г, удобно в эксплуатации для медперсонала и для больного, легко фиксируется бинтом в области раны или послеоперационной полости, обеспечивает достаточный активный режим, легко сменяется флакон при расходовании жидкости и вакуумизированный целлофановый мешок при заполнении. Хорошо поддается термической и химической обработке, а мерные деления на стенке флакона и вакуумизированного целлофанового мешка дают возможность точно контролировать количество расходуемого содержимого и выделяемого из операционной раны или послеоперационной полости.

Ликвидация гнойной полости с использованием устройства происходит в 2 раза быстрее, чем при обычном лечении. Имеются 54 наблюдения с хорошим послеоперационным исходом.

Формула изобретения

Устройство для активного дренажа ран и полостей, содержащее флакон с мерными делениями и резиновой пробкой, иглы, введенные через пробку во флакон и соединенные с хлорвиниловыми трубками, одна из которых соединена с приспособлением для создания отрицательного давления, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено хлорвиниловой трубкой, имеющей по бокам отверстия диаметром от 1 до 1.5 мм, и вакуумизированным целлофановым мешком с мерными делениями, соединенным с этой трубкой через иглу, а также микрокомпрессором в качестве приспособления для создания отрицательного давления.

Составитель описания                   Никифорова М.Д.

Ответственный за выпуск             Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1