380




	(19) KG
	(11)  380
	(46)  28.02.2025
	

	
	

	(51)
	B01J 2/20 (2024.01)


[image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики 

(21) 20230018.2

(22) 21.11.2023

(46) 28.02.2025. Бюл. № 2
(76) Акматов Алибек Эгембердиевич

Касымбеков Рыскул Асангулович 

Осмонов Ысман Джусупбекович 

Айтуганов Бакытбек Шаршеналиевич 

Ахматова Сымбат Жамаловна (KG)

(56) Патент RU 2527998 С1, кл. В01J 2/20, 10.09.2014
(54) Гранулятор

(57) Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к установкам для гранулирования кормов.

Задачей полезной модели является создание простой и надежной конструкции гранулятора, обеспечивающего образование гранулов с хорошей плотностью, с равномерным распределением компонентов по всему объему гранула, а также возможностью предохранения от поломок при попадании посторонних предметов в рабочую зону и проведения регулировки усилия прижатия валков к гранулируемому материалу.

Задача решается тем, что гранулятор имеет рабочий орган, с возможностью регулировки усилия давления и предохранения от поломок и дозатор-смеситель с возможностью подачи компонентов и их смешивания до поступления в гранулятор.

Предлагаемый гранулятор представляет собой простое, но надежное и эффективное техническое средство, позволяющий правильно осуществить технологический процесс гранулирования кормов и решает поставленную перед ним задачу.

4 з. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к установкам для гранулирования кормов. 

Известен прессовой гранулятор (патент RU 194619 U1, 17.12.2019), где имеются два прокатывающие ролика в виде усеченных конусов с боковыми поверхностями, повторяющими форму рабочей поверхности матрицы.

Недостатком данного гранулятора является невозможность предохранения рабочих органов от поломок в случае попадания в рабочую зону посторонних предметов (например, камней, металлических предметов и др.), а также отсутствие регулировки усилия прижатия роликов к матрице.

Известно устройство для гранулирования пастообразных материалов (авторское свидетельство SU 975050, В01J 20/20, 23.11.1982), где прессующие валики опираются на специальные рессоры и шарниры.

Недостатком данного гранулятора является то, что, несмотря на возможность предохранения валков от поломок при попадании посторонних предметов, наличие рессор снижается усилие давление роликов на гранулируемый материал, в конечном итоге снижающий качество гранул.

Наиболее близкой по технической сущности к данному изобретению является прессовой гранулятор с плоской матрицей (патент RU 2527998 С1, 10.09.2014), где рабочие органы - валики подпружинены.

Недостатком данного гранулятора является невозможность регулировки усилия давления валков к гранулируемому материалу.

Задачей полезной модели является создание простой и надежной конструкции гранулятора, обеспечивающего образование гранулов с хорошей плотностью, с равномерным распределением компонентов по всему объему гранула, а также с возможностью предохранения от поломок при попадании посторонних предметов и проведения регулировки усилия прижатия валков к гранулируемому материалу.

Задача решается тем, что гранулятор имеет рабочий орган, с возможностью регулировки усилия давления и предохранения от поломок и дозатор-смеситель с возможностью подачи компонентов и их смешивания до поступления в гранулятор.

4

На фиг. 1 изображена схема гранулятора кормов.

Плоскоматричный гранулятор состоит из рамы 1, на которую установлены электродвигатель 2, соединенный с муфтой 3 с червячным редуктором 4, соединенный в свою очередь через обгонную муфту 5 с опирающемуся на опорный стакан 6 валом 7. К корпусу 8 гранулятора с помощью фиксатора 9 закреплена матрица 10, сверху которого находятся два ролика 11, вращающиеся на водиле 12. На середину водилы 12 установлена пружина 13 и регулировочная гайка 14. Рабочие органы гранулятора - матрица 10 и ролики 11 находятся внутри бункера 15, выше которого расположен электродвигатель 16, с помощью редуктора 17 приводящий в движение вал шнека 18, и соответственно, шнек 19. Корпус шнека 20 соединен с ножкой 21 с помощью шарниров 22. Сверху корпуса шнека 20 имеется приемное окно 23. Снизу матрицы 10 гранулятора установлены режущий нож 24 и тара 25 для сбора готовых гранулов. На приемном окне 23 установлен дозатор 26.

Гранулятор работает следующим образом.

Запускается электродвигатель 2 установленный на раме 1. Вращение передается через муфту 3 к червячному редуктору 4, который изменяет направление вращения на 90°. При этом также изменяется скорость вращения, согласно передаточному числу червячного редуктора 4. Вращательное движение через обгонную муфту 5 передается на вал 7. При этом обгонная муфта 5 предохраняет поломку деталей червячного редуктора 4, возникающих от сил инерции после остановки электродвигателя 2. Вал 7 благодаря опорному стакану 6, расположенному на корпусе гранулятора 8 сохраняет свою устойчивость при вращении. Фиксатор 9 фиксирует матрицу 10 относительно корпуса гранулятора 8 в неподвижном состоянии. Вращательное движение вала 7 передается роликам 11 через водило 12. При этом происходит рабочий процесс гранулирования и ролики 11 двигаясь по кругу, начинают продавливать гранулируемый материал через отверстия неподвижной матрицы 10. Продавленные гранулы, срезаются ножом 24 и скатываясь по нижней части корпуса 8 собираются в специальной таре 25. Сила давления роликов  11  на  рабочий  мате-
5

риал обеспечивается за счет пружины 13, усилие которой устанавливается регулировочной гайки 14. Гранулируемый материал поступает через приемное окно 23, далее двигаясь по шнеку 19, приводящийся в движение от электродвигателя 16, через редуктор 17 и вал шнека 18 подается в бункер 15 гранулятора, т. е. в рабочую зону. Регулируемая по высоте ножка 21, благодаря шарнирам 22 позволяет изменить наклон корпуса  шнека 20 и тем
6

самым обеспечивает удобство подачи гранулируемого материала в гранулятор. Количество гранулируемого материала, подаваемого в шнек 19 регулируется дозатором 26.

Таким образом, предлагаемый гранулятор представляет собой простое, но надежное и эффективное техническое средство, позволяющий осуществить технологический процесс гранулирования кормов и решает поставленную перед ним задачу.
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Гранулятор кормов, содержащий подпружиненный рабочий орган в виде вращающихся валиков и неподвижной плоской матрицы, а также дозатор-смеситель.

2. Гранулятор по п. 1, о т л и ч а ю-                            щ и й с я  тем, что подпружиненные вращающиеся валики, имеют возможность регулировки давления на гранулируемый материал.

3. Гранулятор по п. 1, о т л и ч а ю-                          щ и й с я  тем, что подпружиненные вращающиеся валики, предохраняют рабочие органы от поломки при попадании в рабочую зону посторонних предметов.

4. Гранулятор по п. 1, о т л и ч а ю-                           щ и й с я  тем, что дозатор-смеситель, выполнен с корпусом имеющим регулируемую по высоте и углу наклона ножку.

Гранулятор


Условные обозначения:

1 - рама;

2, 16 - электродвигатель;

3 - муфта;

4 - червячный редуктор;

5 - обгонная муфта;

6 - опорный стакан;

7 - вал;

8 - корпус гранулятора;

9 - фиксатор;

10 - матрица;

11 - ролик;

12 - водила;

13 - пружина;

14 - регулировочная гайка;

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций
при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  380  (13)  С2 (46) 28.02.2025





15 - бункер;


17 - редуктор;


18 - вал шнека;


19 - шнек;


20 - корпус шнека;


21 - ножка;


22 - шарнир;


23 - приемное окно;


24 - нож;


25 - тара; 


26 - дозатор.








_892022383.unknown

