| (19) KG |  | (11) | 41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | В02С 2/00 |  |  |  |  |

(21) 990008.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

(22) 01.09.1999

(46) 03.09.01, Бюл. №8

(76) Джуматаев М.С., Муктарбек уулу Кубатбек (KG)

(56) А.с. SU №135331, кл. 50 с, 201 50 с, 210, 1960

(54) Конусная дробилка

(57) Полезная модель относится к горным и строительным машинам, а именно к конусным дробилкам среднего и мелкого дробления. Для усовершенствования конструкции, повышения долговечности, надежности, экономической эффективности и компактности используют один шатун, закрепленный посередине на крестовине. Экономическая эффективность достигается за счет долговечности конструкции дробилки. 1 ил.

Полезная модель относится к горным и строительным машинам, а именно к конусным дробилкам среднего и мелкого дробления.

Известны дробилки, совершающие жирационное (прецессионное) движение подвижного конуса с помощью двух шатунов, работающих на общую самоустанавливающуюся втулку. Нижняя часть вала установлена на гидравлическую систему, с помощью которого регулируется разгрузочная щель (А.с. SU №135331, кл 50 с 201; 50 с 210, 1960).

Недостаток этой дробилки в том, что она требует точного исполнения и установки двух эксцентриковых валов, чтобы они не заклинили.

Задача полезной модели - упрощение конструкции и повышение надежности.

Задача решается тем, что дробилка состоит из корпуса с неподвижной размалывающей чашей, дробящего конуса, эксцентрикового вала, втулки, шатуна, пружинного предохранителя и электродвигателя, причем для привода жирационного (прецессионного) движения дробящего конуса используется только один шатун, соединенный одним концом с эксцентриковым валом, а другим - через втулку с валом дробящего конуса, середина шатуна закреплена на крестовине.

Конструкция конусной дробилки показана на рисунке. Жирационное (прецессионное) движение создается шатуном 1, закрепленным одним концом к эксцентриковому валу 3, а другим концом - к валу 2 подвижного конуса 5 с помощью втулки 4 наружной сферической поверхностью, закрепленным посередине на крестовине 6. Эксцентриковый вал 3 через коническую 7 и ременную 8 передачи получает вращение от электродвигателя 9. При вращении эксцентрикового вала 3, шатун 1 с помощью крестовины 6 создает вращательно-поступательное движение, вращая тем самым конец вала 2 подвижного дробящего конуса 5. Таким образом, подвижный конус совершает жирационное (прецессионное) движение, способствуя дроблению материала.

Таким образом, модель конусной дробилки приобретает компактность и простоту в исполнении. С использованием пружинных предохранителей от попадания не дробимых тел, повышается надежность и экономичность.

Применение этой конусной дробилки для среднего и мелкого дробления позволит быструю установку и дальнейшее использование. Из-за отсутствия гидропневматической подвески дробилка становится дешевле. Повышается надежность и безотказность в работе шатуна из-за установки только одного шатуна на привод вращения эксцентрикового вала, закрепленного на крестовине.

Формула изобретения

Конусная дробилка, содержащая корпус с неподвижной размалывающей чашей, дробящий конус, эксцентриковый вал, втулку, шатун и электродвигатель, отличающаяся тем, что шатун установлен шарнирно, причем одним концом соединен с эксцентриковым валом, а другим - через втулку с валом дробящего конуса и по середине шатун закреплен на крестовине.

Фиг. 1

Составитель описания                        Суртаева Э.Р.

Ответственный за выпуск.                 Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1