| (19) KG |  | (11) | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | E01F 9/00 |  |  |  |  |

(21) 20010006.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

(22) 20.07.2001

(46) 30.09.2002, Бюл. № 9

(71) (73) АК "Дорсервис" (KG)

(72) Ноздрачев А.П. (KG), Сэнфорд С.(US)

(56) Васильев А.П., Фримштейн М.И. Управление движением на автомобильных дорогах. – М.: "Транспорт", 1979. — 172 с.

(54) Дорожный знак

(57) Дорожный знак относится к устройствам указателей автотранспорта на автомобильных дорогах и улицах. Для снижения себестоимости при повышении долговечности дорожного знака его щит, несущий дорожный указатель, выполнен из железобетона. 1 ил.

Полезная модель относится к указателям движения транспорта на автомобильных дорогах, а именно к дорожным знакам.

Известен дорожный знак, состоящий из железобетонной стойки, разъемно-соединенного с металлическим щитом указателя (Васильев А.П., Фримштейн М.И. Управление движением на автомобильных дорогах. - М.: "Транспорт", 1979. - 172 с).

Недостатком указанного дорожного знака является его дороговизна, обусловленная большим расходом металла.

Задачей полезной модели является снижение себестоимости дорожного знака при повышении долговечности.

Поставленная задача решается тем, что в дорожном знаке, состоящем из железобетонной стойки разъемно-соединенной со щитом указателя, согласно полезной модели, щит указателя выполнен из железобетона.

Дорожный знак иллюстрируется чертежом, на котором изображен его общий вид.

Дорожный знак состоит из стойки 1 в виде, например, железобетонного столба, к которому посредством болтовых соединений 2 прикреплен щит 3 с указателем 4, выполненный специальной краской или специальными наклейками.

Установка дорожного знака производится следующим образом: в месте необходимого расположения дорожного знака жестко крепится стойка 1, на которую крепится при помощи болтов 2 железобетонный щит 3 с нанесенным дорожным указателем 4.

Выполнение щита указателя железобетонным позволит снизить себестоимость дорожного знака, а также повысить его долговечность, то есть исключается возможность его повреждения.

Формула изобретения

Дорожный знак, состоящий из железобетонной стойки разъемно-соединенной со щитом указателя, отличающийся тем, что щит указателя выполнен из железобетона.

Фиг. 1

Составитель описания                    Шаршенбиев Б.Д.

Ответственный за выпуск              Арипов С.К

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1