| (19) KG |  | (11) | 52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | E05В 39/02 |  |  |  |  |

(21) 20010008.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(22) 23.10.2001

(46) 31.03.2003, Бюл. № 3

(76) Белецкий А.Ю., Ханлосан А.А. (KG)

(56) Патент RU № 2062855, кл. Е05В 39/02, 1996

(54) Запорно-пломбирующее устройство

(57) Полезная модель относится к запорным устройствам специального назначения, которые используются для запирания и защиты дверей грузовых контейнеров, железнодорожных вагонов, автофургонов и т. п. от несанкционированного   вскрытия. Задачей полезной модели является упрощение конструкции при высоких эксплуатационных показателях. Задача решается за счет того, что запорно-пломбирирующее устройство содержит стержень с резьбой, выполненной на концевом участке, корпус с нарезанной внутренней резьбой, крышку, причем в корпусе, па границе с его резьбовой частью, установлена и зафиксирована втулкой мпоголепестковая диафрагма, при этом на стержне выполнена кольцевая проточка, с противоположной стороны корпус закрыт крышкой и завальцован. 1 н.п. ф-лы, 1 ил.

Полезная модель относится к запорным устройствам специального назначения, которые используются для запирания и защиты дверей грузовых контейнеров, железнодорожных вагонов, автофургонов и т. п. от несанкционированного вскрытия.

Известен одноразовый вагонный запор, содержащий болт, гайку и пружинный элемент в виде C-образного пружинного кольца с усиком на конце, который размещен в шпоночном пазу гайки вдоль оси болта, а другой конец его расположен в выточке болта (RU, C1 2062857, кл. Е05В 65/14, 1996).

Недостаток известного устройства состоит в том, что пружинное кольцо не обеспечивает достаточную надежность и целостность запора.

Наиболее близким аналогом является запорное устройство, содержащее стержень с резьбой, выполненной на концевом участке, корпус с осевым отверстием, имеющим на входной части резьбу и упорный выступ на внутренней поверхности, запорный узел, включающий связанные со стержнем и между собой два поворотных элемента для контактирования с упорным выступом корпуса. Поворотные элементы связаны со стержнем посредством закрепленной в его продольном пазу оси, выполнены в виде штифтов и контактируют с упорным выступом посредством их свободных концов. Запирающий узел включает толкатель для управления свободными концами штифтов и их фиксации при размещении его в осевом отверстии стержня (RU, С1 2062855, кл: Е05В 39/02, 1996).

Недостаток известного устройства состоит в том, что оно имеет сложную конструкцию из-за наличия большого количества сборочных деталей.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции при высоких эксплуатационных показателях.

Задача решается за счет того, что запорно-пломбирующее устройство содержит стержень с резьбой, выполненной на концевом участке, корпус с нарезанной внутренней резьбой, крышку, причем в корпусе, на границе с его резьбовой частью, установлена и зафиксирована втулкой многолепестковая диафрагма, при этом на стержне выполнена кольцевая проточка, с противоположной стороны корпус закрыт крышкой и завальцован.

Запорно-пломбирующее устройство иллюстрируется чертежом и состоит из стержня 4 с резьбой, выполненной на концевом участке, корпуса 1 с нарезанной внутренней резьбой, на границе с его резьбовой частью установлена и зафиксирована втулкой 2 многолепестковая диафрагма 3, корпус закрыт крышкой 5 и завальцован.

Запорно-пломбирующее устройство работает следующим образом. Стержень 4 продевают через дужки запираемого объекта. Затем начинают ввинчивать его в корпус 1. Стержень 4, двигаясь по резьбе, упирается в многолепестковую диафрагму 3, раздвигает лепестки диафрагмы, проходит сквозь нее резьбовой частью, а затем свободно движется за счет кольцевой проточки до упора в крышку 5. Вывернуть стержень 4 из корпуса невозможно в связи с тем, что резьба на корпусе I отделена от резьбы на стержне 4 многолепестковой диафрагмой 3. Таким образом, происходит запирание. Отпирание возможно только при разрушении стержня 4.

Формула изобретения

Запорно-пломбирующее устройство, содержащее стержень с резьбой, выполненной на концевом участке, корпус с нарезанной внутренней резьбой, крышку, отличающееся тем, что в корпусе, на границе с его резьбовой частью, установлена и зафиксирована втулкой многолепестковая диафрагма, при этом на стержне выполнена кольцевая проточка, с противоположной стороны корпус закрыт крышкой и завальцован.

Фиг. 1

Составитель описания                        Солобаева Э.А.

Ответственный за выпуск                  Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1