| (19) KG |  | (11) | 66 |  | # (46) 30.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | H02В 1/01 |  |  |  |  |

(21) 20040003.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(22) 20.01.2004

(46) 30.06.2005, Бюл. № 6

(76) Султанбеков С.У. (KG)

(56) КТП и 2КТП 63-2500 кВА/6(10) кВ тупикового и проходного типа /http://www.matic.ru.

(54) Трансформаторная подстанция киоскового типа

(57) Полезная модель относится к энергетической промышленности, в частности, к комплектным электрическим трансформаторным понижающим подстанциям. Задача полезной модели заключается в разработке менее трудоемкой в изготовлении и с удобным доступом к коммутационной аппаратуре трансформаторной подстанции. Поставленная задача решается тем, что в трансформаторной подстанции киоскового типа, состоящей из сварного металлического каркаса с двускатной крышей и дверьми, конек крыши выполнен плоским и приподнятым над крышей, а продольные вентиляционные зазоры, образованные между коньком и крышей, зарешечены, двери выполнены с тремя прямоугольными выступами, расположенными по краям и сверху, дополнительно имеется дверца для доступа к коммутационной аппаратуре. Трансформаторная подстанция киоскового типа является полностью закрытой подстанцией с оригинальной системой самовентиляции, осуществляющейся через щели, образованные внизу дверей, и продольные вентиляционные зазоры между крышей и коньком крыши. Наличие дополнительной дверцы подстанции позволяет выполнять коммутационные работы, не входя в помещение подстанции. 1 ил.

Полезная модель относится к энергетической промышленности, в частности, к комплектным электрическим трансформаторным понижающим подстанциям.

Известна комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа, состоящая из сварного металлического каркаса с двускатной крышей и дверьми (КТП и 2КТП 63-2500 кВА/6(10) кВ тупикового и проходного типа /http://www.matic.ru).

Недостатками подстанции является трудоемкость изготовления и неудобство доступа к коммутационной аппаратуре.

Задача полезной модели заключается в разработке менее трудоемкой в изготовлении и с удобным доступом к коммутационной аппаратуре трансформаторной подстанции.

Поставленная задача решается тем, что в трансформаторной подстанции киоскового типа, состоящей из сварного металлического каркаса с двускатной крышей и дверьми, конек крыши выполнен плоским и приподнятым над крышей, а продольные вентиляционные зазоры, образованные между коньком и крышей, зарешечены, двери выполнены с тремя прямоугольными выступами, расположенными по краям и сверху, дополнительно имеется дверца для доступа к коммутационной аппаратуре.

Конструкция трансформаторной подстанции киоскового типа показана на рисунке.

Трансформаторная подстанция киоскового типа состоит из сварного металлического каркаса 1 с дверьми 2, которые имеют выступы 3 и продольные щели 4. Крыша 5 выполнена двускатной, конек 6 крыши 5 выполнен плоским и приподнятым над крышей 5. Продольные вентиляционные зазоры 7. образованные между крышей 5 и коньком 6. зарешечены. Для доступа к коммутационной аппаратуре имеется дверца 8.

Трансформаторная подстанция киоскового типа работает следующим образом.

Холодный воздух с приземной области, через продольные щели 4 внизу дверей 2. поступает в помещение подстанции, охлаждает электрооборудование подстанции и выходит через продольные вентиляционные зазоры 7. Коммутационные работы осуществляются, не входя в помещение подстанции, посредством открытия дверцы 8.

Трансформаторная подстанция киоскового типа является полностью закрытой подстанцией с оригинальной системой самовентиляции, осуществляющейся через щели, образованные внизу дверей, и продольные вентиляционные зазоры между крышей и коньком крыши. Наличие дополнительной дверцы подстанции позволяет выполнять коммутационные работы, не входя в помещение подстанции.

Трансформаторная подстанция киоскового типа изготавливается серийно.

Формула изобретения

Трансформаторная подстанция киоскового типа, состоящая из сварного металлического каркаса с двускатной крышей и дверьми, отличающаяся тем, что конек крыши выполнен плоским и приподнятым над крышей, а продольные вентиляционные зазоры, образованные между коньком и крышей, зарешечены, двери выполнены с тремя прямоугольными выступами, расположенными по краям и сверху, дополнительно имеется дверца для доступа к коммутационной аппаратуре.

Фиг. 1. Трансформаторная подстанция киоскового типа

Составитель описания                      Казакбаева А.М.

Ответственный за выпуск                Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1