| (19) KG |  | (11) | 68 |  | # (46) 30.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | В65D 1/02 |  |  |  |  |

(21) 20040007.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(22) 25.05.2004

(46) 30.12.2005, Бюл.№ 12

(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью «Пивоварня Хейнекен» (RU)

(72) Пятко В.В. (KG)

(56) Свидетельство на полезную модель №21772, кл. В65D 1/02, 2002

(54) Бутылка

(57) Полезная модель относится к бутылке, в частности к стеклянной бутылке, и может быть использована для розлива напитков. Бутылка для жидкости содержит расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отношение  габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению:

3.70 < H/D < 3.93,

где Н - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм; при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению:

0.58 <d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр конической горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр конической горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b) < 2.90,

где а - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм; и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом. 7 н. и 7 з. п. ф-лы. 1 ил.

Полезная модель относится к конструкции бутылки, в частности к стеклянной бутылке, и может быть использована для розлива напитков.

Известны конструкции бутылок, содержащие горловину с резьбовым венчиком, плечики, цилиндрический корпус и дно, например, по патентам РФ на промышленный образец №№ 45703, 45918, МКПО 9-01.

Известна бутылка (свидетельство на полезную модель № 19819), содержащая короткую горловину с венчиком, удлиненные плечики и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, габаритная высота бутылки, диаметр и высота цилиндрического корпуса удовлетворяют определенному соотношению.

Известна бутылка по свидетельству на полезную модель № 21771, содержащая горлышко с резьбовым венчиком, расположенными под ним широким и узким кольцевыми буртиками, наклонные плечики и цилиндрический корпус с углублением под этикетку, причем места перехода горлышка в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам.

Известна бутылка по свидетельству на полезную модель № 21772, содержащая горлышко с резьбовым венчиком, расположенными под ним широким и узким кольцевыми буртиками, наклонные плечики и цилиндрический корпус с углублением под этикетку, причем места перехода горлышка в плечики, а последних - в корпус выполнены по радиусам.

Задачей полезной модели является расширение арсенала технических средств бутылок для розлива напитков при сохранении прочностных свойств бутылок.

Задача решена за счет того, что в бутылке, содержащей расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отношение габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению: 3.70 <H/D<3.93,

где Н - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм; при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению:

0.58 <d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр конической горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр конической горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b)< 2.90,

где а - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм;

и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом.

В соответствии с п. 2 формулы, габаритная высота Н выполнена равной 259.0-263.0 мм.

В соответствии с п. 3 формулы, максимальный диаметр D корпуса выполнен равным 67.0-70.0 мм.

В соответствии с п. 4 формулы, высота венчика выполнена равной около 12.0 мм, а высота конической горловины выполнена равной около 79.3 мм.

В соответствии с п. 5 формулы, дно выполнено вогнутым.

В соответствии с п. 6 формулы, дно выполнено с радиусом кривизны около 76.5 мм.

В соответствии с п. 7 формулы, цилиндрический корпус выполнен высотой около 118.5 мм.

В соответствии с п. 8 формулы, участок сопряжения корпуса с дном выполнен криволинейным с высотой около 15 мм.

Сущность изобретения пояснена чертежом, где на фиг. 1 представлена бутылка, вид спереди; на фиг. 2 - бутылка, вид снизу.

Бутылка для жидкости содержит горловину 1 с венчиком 2. Горловина 1 выполнена в виде конуса, расширяющегося к наклонным плечикам, которые сопряжены с цилиндрическим корпусом 4. Цилиндрический корпус 4 сопряжен с дном 5.

Поверхность плечиков 3 выполнена вогнутой на участке 6 сопряжения с горловиной 1 с радиусом кривизны около 26.3 мм и выпуклой на участке 7 сопряжения с корпусом 4 с радиусом кривизны около 32.0 мм. Дно 5 выполнено вогнутым с радиусом кривизны около 76.5 мм. Габаритная высота Н бутылки выполнена равной 261.0 мм, а максимальный диаметр D корпуса 4 выполнен равным 68.6 мм. Высота "а" венчика 2 составляет около 12 мм, а высота "b" конической горловины выполнена равной около 79.3 мм. Наименьший диаметр "d1" конической горловины 1 выполнен равным около 25.5 мм, а наибольший диаметр "d2" конической горловины 1 выполнен равным около 42 мм. Высота цилиндрической части корпуса 4 выполнена равной около 118.5 мм.

Такое сочетание размеров сохраняет прочностные свойства бутылки и одновременно расширяет арсенал средств, которые изготавливаются на стандартном оборудовании в соответствующей прессформе.

Формула изобретения

- Бутылка для жидкости, содержащая расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отличающаяся тем, что отношение габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению: 3.70 <H/D< 3.93, где

Н - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм;

при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению: 0.58 < d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b)< 2.90,

где а - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм;

и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что габаритная высота Н выполнена равной 259.0 - 263.0 мм.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр D корпуса выполнен равным 67.0 - 70.0 мм.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что высота венчика выполнена равной около 12.0 мм, а высота конической горловины выбрана равной около 79.3 мм.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что дно выполнено вогнутым.

- Бутылка по п. 5, отличающаяся тем, что дно выполнено с радиусом кривизны около 76.5 мм.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что цилиндрический корпус выполнен высотой около 118.5 мм.

- Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что участок сопряжения корпуса с дном выполнен криволинейным с высотой около 15 мм.

Фиг. 1

Фиг. 2

Составитель описания                          Солобаева Э.А.

Ответственный за выпуск                    Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1