| (19) KG |  | (11) | 80 |  | # (46) 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | E02D 27/34 (2006.01) |  |  |  |  |

(21) 20070008.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(22) 19.07.2006

(46) 31.12.2007, Бюл. № 12

(76) Токтонасаров Ж.М., Андашев А.Ж., Шамшиев Н.У. (KG)

(56) А. с. SU№ 1794143, кл. E02D 27/34, 1993

(54) Сейсмоизолирующая опора

(57) Полезная модель относится к области сейсмостойкого строительства и позволяет обеспечить сейсмоизоляцию зданий и сооружений при землетрясениях. Задача полезной модели - упрощение конструкции сейсмоизолирующей опоры. Она имеет горизонтально расположенные металлические пластины с резиновым амортизатором между ними. Сквозь металлические пластины и резиновый амортизатор пропущены стержни. Последние установлены в надземной и подземной частях опорного фундамента. Энергия воздействующей сейсмической силы гасится совместным деформированием резиновой подушки и вертикальных металлических стержней.

2 ил.

Полезная модель относится к промышленному и гражданскому строительству, а именно к устройствам, обеспечивающим повышение сейсмостойкости зданий и сооружений при землетрясениях.

Известна антисейсмическая опора, имеющая слоистую конструкцию амортизатора, состоящую из попеременно чередующихся стальных листов и слоев резины. Внутри антисейсмической опоры расположен свинцовый сердечник. На сердечник одета конусная резиновая втулка (А. с. SU № 1794143, кл. E02D 27/34, 1993).

Существенными недостатками вышеуказанной сейсмоизолирующей опоры являются сложность изготовления, что предопределяет высокую её стоимость.

Задача полезной модели - упрощение конструкции сейсмоизолирующей опоры.

Поставленная задача решается тем, что сейсмоизолирующая опора имеет горизонтально расположенные металлические пластины с резиновым амортизатором между ними. Сквозь металлические пластины и резиновый амортизатор пропущены стержни. Последние закреплены в надземной и подземной частях опорного фундамента.

Сейсмоизолирующая опора в сравнении с известной конструктивно проще дешевле в изготовлении, т. к. не требует специальных связующих материалов (клей, мастика и т. п.) и сложной технологии изготовления многослойного амортизатора.

На фиг. 1. изображен общий вид сейсмоизолирующей опоры; на фиг. 2 - ее вид при воздействии сейсмической нагрузки.

Сейсмоизолирующая опора содержит верхнюю 1 и нижнюю 2 металлические пластины, между которыми закреплен резиновый амортизатор 3. который размещен между металлическими пластинами 1 и 2 и закреплен к ним посредством вертикальных металлических стержней 4. Сейсмоизолирующая опора установлена в опорном фундаменте между верхней 5 и нижней 6 её частями.

Сейсмоизолирующая опора работает следующим образом.

В исходном состоянии до воздействия сейсмической нагрузки расположение элементов сейсмоизолирующей опоры соответствует фиг. 1. Под действием сейсмической силы вертикальные стержни 4 и резиновый амортизатор 3 совместно деформируется, гася энергию вертикальной и горизонтальной составляющих сейсмической силы.

Формула изобретения

Сейсмоизолирующая опора, включающая горизонтально расположенные металлические пластины с резиновым амортизатором между ними, отличающаяся тем, что металлические пластины и резиновый амортизатор связаны и закреплены стержнями к надземной и подземной опорным частям фундамента.

Фиг. 1

Фиг. 2

Составитель описания 	                    Ногай С.А.

Ответственный за выпуск               Арипов С.К.

___________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1