| (19) KG |  | (11) | 82 |  | # (46) 29.02.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | B62D 1/06 (2006.01) |  |  |  |  |

(21) 20070001.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(22) 09.02.2007

(46) 29.02.2008, Бюл. № 2

(76) Бекбоев А.Р., Григоров А.И., Рысбеков А.Ш. (KG)

(56) Патент RU № 2057669, кл. B62D 1/04, 1996

(54) Рулевое колесо транспортного средства

(57) Полезная модель относится к транспортному машиностроению, а именно, к конструкциям рулевых колес. Задача полезной модели состоит в повышении удобства эксплуатации транспортного средства в холодный период времени. Поставленная задача решается тем, что в рулевом колесе транспортного средства, содержащем обод, включающий в себя каркас, покрытый синтетическим материалом, ступицу и спицы, выполненные из трубок, жестко связанных со ступицей и с каркасом обода, между каркасом и покрывающим его синтетическим материалом образована полость, соединенная с системой отопления салона транспортного средства герметичным шлангом, пропущенным через рулевую колонку и полости спиц, а в синтетическом материале выполнены отверстия. 1 н. п. ф-л, 3 ил.

Полезная модель относится к транспортному машиностроению, а именно, к конструкциям рулевых колес.

Всем водителям транспортных средств знакома ситуация, когда в зимний период рулевое колесо холодное, что создает определенные неудобства в управлении транспортным средством.

Известен каркас рулевого колеса, содержащий обод, жестко связанный двумя своими противолежащими точками с двумя спицами, выполненными П-образного в сечении профиля, со сквозным отверстием в его средней части и ступицу, закрепленную на спицах концентрично упомянутому отверстию (А. с. SU № 1691199, кл. B62D 1/04, 1991).

Известно также рулевое колесо транспортного средства, содержащее обод, включающий в себя каркас, покрытый синтетическим материалом, ступицу и спицу, выполненные из трубок, жестко связанных со ступицей и с каркасом обода (Патент RU № 2057669, кл. B62D 1/04, 1996).

Недостатком известных устройств является низкое удобство в управлении транспортным средством в холодный период времени.

Задача полезной модели состоит в повышении удобства эксплуатации транспортного средства в холодный период времени.

Поставленная задача решается тем, что в рулевом колесе транспортного средства содержащем обод, включающий в себя каркас, покрытый синтетическим материалом, ступицу и спицы, выполненные из трубок, жестко связанных со ступицей и с каркасом обода, между каркасом и покрывающим его синтетическим материалом образована полость, соединенная с системой отопления салона транспортного средства герметичным шлангом, пропущенным через рулевую колонку и полости спиц, а в синтетическом материале выполнены отверстия.

Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен вид сверху рулевого колеса транспортного средства с вырезом Б; на фиг. 2 показан вид сбоку рулевого колеса; на фиг. 3 сечение А-А по фиг. 1.

Рулевое колесо транспортного средства содержит обод, между каркасом 1 которого и покрывающим его синтетическим материалом 2 образована полость 3, сообщенная с системой отопления салона транспортного средства герметичным шлангом 4, пропущенным сквозь рулевую колонку 5, ступицу 6 и полости трубчатых спиц 7, которые жестко связывают ступицу 6 с каркасом 1 обода. В синтетическом материале 2, покрывающем каркас 1 обода, выполнены отверстия 8.

При эксплуатации транспортного средства в холодное время года поток горячего воздуха, поступающий к рулевому колесу из системы отопления салона исключает неприятное ощущение холода рукам водителя повышая удобство управления транспортным средством.

Формула изобретения

Рулевое колесо транспортного средства, содержащее обод, включающий в себя каркас, покрытый синтетическим материалом, ступицу и спицы, выполненные из трубок, жестко связанных со ступицей и с каркасом обода, отличающееся тем, что между каркасом обода и покрывающим его синтетическим материалом образована полость, соединенная с системой отопления салона транспортного средства герметичным шлангом, пропущенным через рулевую колонку и полости спиц, а в синтетическом материале выполнены отверстия.

Рулевое колесо транспортного средства

| Фиг. 1 | Фиг. 2 |
| --- | --- |
| Фиг. 3 |  |

Составитель описания                   Куттубаева А.А.

Ответственный за выпуск             Чекиров А.Ч.

___________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1